4.

# METRYKA PROJEKTU

Temat: Termomodernizacja budynku mieszkalno- użytkowego w miejscowości Rudnik Lokalizacja: Rudnik, ul. Gawliny 2 Inwestor: Urząd Gminy Rudnik 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1

BRANŻA:    ARCHITEKTURA

| Projektant: | mgr inż arch. Bernard Łopacz | ###### Nr 171/91/OP |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie | mgr inż. Andrzej Bagiński |  |  |

## kwiecień’ 2005

Zawartość projektu

- Metryka projektu

- Dokumenty formalno-prawne

- Opis techniczny projektu

- Informacja dotycząca planu BIOZ

- Oświadczenie projektanta

3.  Rysunki

INWENTARYZACJA

Rys. nr 1  Rzut piwnicy			1:100

Rys. nr 2  Rzut parteru			1:100

Rys  nr 3  Rzut piętra			1:100

Rys. nr 4  Rzut poddasza 			1:100

Rys. nr 5  Rzut więźby dachowej			1:100

Rys. nr 6  Rzut dachu			1:100

Rys. nr 7  Przekrój pionowy A-A			1:100

Rys. nr 8  Elewacja północna			1:100

Rys. nr 9  Elewacja południowa			1:100

Rys. nr 10  Elewacja zachodnia			1:100

Rys. nr 11  Elewacja wschodnia			1:100

Rys. nr 12  Zestawienie stolarki okiennej istniejącej

Rys. nr 13  Zestawienie stolarki drzwiowej istniejącej

PROJEKT

Rys. nr 14  Przekrój pionowy A - A			1:100

Rys. nr 15  Szczegół  „A” 			1 : 10

Rys. nr 16  Szczegóły „B”, „C”, „D”		1: 20, 1: 25

Rys. nr 17  Schemat ocieplenia ościeży okna

Rys. nr 18  Elewacja północna-kolorystyka			1:100

Rys. nr 19  Elewacja południowa-kolorystyka		1:100

Rys. nr 20  Elewacja zachodnia-kolorystyka			1:100

Rys. nr 21  Elewacja wschodnia-kolorystyka			1:100

Rys. nr 22  Zestawienie stolarki okiennej

Rys. nr 23  Zestawienie stolarki drzwiowej

### OPIS TECHNICZNY

Budynku  mieszkalno-użytkowego w Rudniku ul. Gawliny 2

- Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja budowlana

- Wizja lokalna

- Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania   jest remont budynku mieszkalno-użytkowego. W zakres opracowania wchodzą: inwentaryzacja budynku, projekt termomodernizacji oraz kolorystyki obiektu. Cały  budynek zostanie ocieplony  w    zakresie budowlanym opisanym poniżej. Wymieniona zostanie stolarka okienna  w całym budynku. Przewiduje się częściową wymianę oraz remont stolarki drzwiowej zewnętrznej.

Opracowanie nie dotyczy  zagospodarowania działki.

- Lokalizacja

Budynek mieszkalno-użytkowego objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działce   przy ul. Gawliny 2.  Od  strony południowej działka graniczy  z gruntami ornymi, od strony północnej z ulicą Gawliny, strona zachodnia z drogą dojazdową, strona wschodnia z inną działką.   Na działce oprócz przedmiotu opracowania znajdują się komórki lokatorskie, które są poza opracowaniem.

Teren jest ogrodzony od strony wschodniej i zachodniej.

4. Opis stanu istniejącego

Budynek założony na planie w kształcie litery L pełni kilka funkcje mieszkalną i użytkową (sale sportowe, siłownia, punkt apteczny, komisariat policji, biblioteka, pomieszczenia archiwum).

Konstrukcja ścian nośnych, cegła pełna z obustronnym tynkiem po 1,5cm :

- zewnętrzne – piwnica gr. 60cm, parter gr. 52 i 65cm, piętro gr. 52 i 60cm, poddasze 44cm

- wewnętrzne - piwnica gr. 50 i 65cm, parter gr. 32 i 50cm, piętro gr. 34, 43 i 52cm, poddasze 32cm

Ściany działowe na wszystkich kondygnacjach z cegły pełnej z tynkiem obustronnym cementowo-wapiennym gr.15cm.

Stropy nad piwnicą tworzą sklepienia kolebkowe z cegły pełnej gr. 29cm, nad parterem i piętrem stropy stalowo-betonowe gr. 24cm.

Dach wielospadowy pokryty w większej części „onduliną” (tworzywo bitumiczne), pozostałą część pokrycia stanowią płytki eternitowe. Cała powierzchnia dachu jest nieocieplona.

Posadzki wykonane z następujących materiałów, w zależności od funkcji pomieszczeń: płytki ceramiczne, posadzki cementowe, laminaty, lastryko, parkiet, płytki PCW.

Elewacje zewnętrzne wykonane tynkiem cementowo-wapiennym narzutowym.

Budynek jest zaopatrzony w następujące instalacje: elektryczna, c.o. i wodno-kanalizacyjną.

Okna drewniane w złym stanie technicznym, (za wyjątkiem okna w szatni-parter oraz okien w kotłowni, bardzo dobry stan techniczny). Drzwi drewniane o złym stanie technicznym, za wyjątkiem: drzwi zewnętrznych, bocznych w punkcie aptecznym i balkonowych w bibliotece. Okratowania okien wymagają czyszczenia i malowania.  Parapety zewnętrzne betonowe wymagające renowacji lub wymiany.

Zestawienie powierzchni użytkowych:

- piwnica:

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI | POWIERZ. UŻYTKOWA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Kotłownia | Płytki ceramiczne | 20,76 |
| 0.2 | Pom. Gospodarcze | Posadzka cementowa | 34,55 |
| 0.3 | Pom. Gospodarcze | Posadzka cementowa | 11,40 |
| 0.4 | Pom. Gospodarcze | Posadzka cementowa | 13,15 |
| 0.5 | Pom. Gospodarcze | Posadzka cementowa | 4,28 |
| 0.6 | Pom. Gospodarcze | Płytki ceramiczne | 6,51 |
| 0.7 | Komunikacja | Płytki ceramiczne | 4,22 |
| 0.8 | ## WC | Płytki ceramiczne | 3,74 |
| 0.9 | Komunikacja | Płytki ceramiczne | 3,31 |
| 0.10 | Pom. Gospodarcze | Płytki ceramiczne | 6,52 |
| 0.11 | Pom. Handlowe | Płytki ceramiczne | 25,91 |
| 0.12 | Pomieszczenie | Płytki ceramiczne | 6,08 |
| 0.13 | Pomieszczenie | Płytki ceramiczne | 4,18 |
| 0.14 | Wiatrłołap | Posadzka cementowa | 6,08 |
| ## RAZEM |  |  | 150,69 |

- parter:

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI | POWIERZ. UŻYTKOWA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Pokój | Wykładzina dywanowa | 32,22 |
| 1.2 | Pokój | Wykładzina dywanowa | 21,25 |
| 1.3 | Kuchnia | Wykładzina dywanowa | 17,49 |
| 1.4 | WC | Wykładzina dywanowa | 4,23 |
| 1.5 | Komunikacja | Posadzka cementowa | 1,47 |
| 1.6 | Szatnia | Płytki ceramiczne | 14,87 |
| 1.7 | Siłownia | Wykładzina dywanowa | 56,70 |
| 1.8 | ## Wiatrłołap | Posadzka cementowa | 5,93 |
| 1.9 | Komunikacja | Lastryko | 10,01 |
| 1.10 | Sala gimnastyczna | Laminat | 54,78 |
| RAZEM |  |  | 218,95 |

- piętro:

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI | POWIERZ. UŻYTKOWA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Biblioteka | Parkiet | 56,70 |
| 2.2 | Pomieszczenie | Parkiet | 17,30 |
| 2.3 | Pomieszczenie | Parkiet | 18,83 |
| 2.4 | Balkon | Posadzka cementowa | 8,24 |
| 2.5 | Pom. biurowe | Parkiet | 17,76 |
| 2.6 | Pom. biurowe | Parkiet | 14,42 |
| 2.7 | Holl | Parkiet | 4,11 |
| 2.8 | ## WC | Płytki ceramiczne | 5,83 |
| 2.9 | Pom. Gospodarcze | Płytki ceramiczne | 1,47 |
| 2.10 | Komunikacja | Płytki ceramiczne | 11,34 |
| 2.11 | Komunikacja | Lastryko | 7,82 |
| 2.12 | Sala gimnastyczna | Laminat | 54,61 |
| RAZEM |  |  | 218,43 |

- poddasze:

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI | POWIERZ. UŻYTKOWA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Archiwum | PCW | 24,57 |
| 3.2 | Pom. Gospodarcze | Posadzka cementowa | 37,00 |
| 3.3 | Pom. Gospodarcze | Posadzka cementowa | 14,72 |
| 3.4 | Archiwum | PCW | 23,41 |
| 3.5 | Pom. Gospodarcze | Posadzka cementowa | 15,67 |
| 3.6 | Komunikacja | PCW | 19,87 |
| 3.7 | Komunikacja | Lastryko | 5,11 |
| 3.8 | ## Holl | Laminat | 13,55 |
| 3.9 | Archiwum | Laminat | 11,46 |
| 3.10 | Archiwum | Laminat | 13,49 |
| 3.11 | Pom. Gospodarcze | Podłoga drewniana | 16,57 |
| 3.12 | Pom. Gospodarcze | PCW | 10,31 |
| 3.13 | Holl | PCW | 5,33 |
| RAZEM |  |  | 211,06 |

5. ZAKRES  ROBÓT

ELEWACJA:

-wymiana stolarki okiennej  na PCV   współczynnik

U=1,6 < Umax = 2,3 W/ m2 K ; kolor biały, ramy jednokomorowe.

/ podziały wg rysunku 22 zestawienia projektowanej stolarki okiennej /

-wymiana okna łukowego na proste, na piętrze elewacji północnej.

-nałożenie parapetów zewnętrznych aluminiowych, powlekanych na istniejące betonowe. Wykonanie parapetów  w oknach piwnicy. Parapety wewnętrzne ze względu na dobry stan techniczny podlegają tylko malowaniu.

-wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych na aluminiowe w kolorze ciemnego brązu.

-wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych do mieszkania na drewniane w kolorze ciemnego brązu.

-wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy na stalowe, kolor wg rys 21.

-renowacja drzwi do kotłowni /kolor wg rys 21/ oraz drzwi wejściowych do apteki /kolor ciemny brąz/

/ czyszczenie i malowanie /

-wymiana drzwi skrzynek instalacyjnych /ko-likwidacja studzienki w aptece / zmniejszenie okna /

-ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 13cm (14cm wiatrołap). Uskoki w tynku wyrównać styropianem (poziom piwnicy gr.10cm) i licować w płaszczyźnie ściany. Wnęki w ścianach wypełnić styropianem gr. 14 cm. Ościeża i parapety należy ocieplić styropianem gr.2cm.

-skucie 2 cm tynku w partii cokołu. Po ociepleniu zlicować z płaszczyzną ściany.

-wykonanie nowych schodów zewnętrznych wejściowych i fundamentu pod schody, wykończenie schodów – płytki gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe / szczegół „C”/

-wykonanie nowych schodów wejściowych na skarpę / obie strony /

-usunięcie pozostałości istniejących schodów i wyrównanie płaszczyzny ściany w elewacji północnej.

-obróbka daszku nad wejściem / papa termozgrzewalna i obróbka blacharska /.

-wykończenie tarasu nad wejściem do mieszkania / płytki ceramiczne /.

-malowanie balustrady tarasu nad wejściem do mieszkania.

-kable telefoniczne na zewnątrz elewacji do zakrycia pod warstwą styropianu.

-rurę spustową z klatki schodowej przesunąć do ściany elewacji północnej i podłączyć do kanalizacji z rurą sąsiednią.

-wymiana rynien i rur spustowych na PCV.

-usunięcie gzymsów okapowych.

-wymiana papy w dachu lukarny.

-obróbka blacharska dachu w szczycie / szczegół „B” /.

-wykończenie dylatacji / uszczelka dylatacyjna / szczegół „D” /.

-wykonanie opaski z płyt chodnikowych w ścianie północnej budynku.

-renowacja kominów / czyszczenie, spoinowanie /

-wykonanie obróbek blacharskich kominów.

-wymiana pokrycia dachowego / okładzina bitumiczna Onduline lub alternatywnie blacha dachówkowa, na łatach 4 x 6 cm /

PRACE BUDOWLANE WEWNĄTRZ BUDYNKU:

-skucie tynku wewnętrznego na suficie w pomieszczeniach lukarny i na klatce schodowej, zdjęcie deskowania, ocieplenie i wykończenie płytami GKF na ruszcie stalowym. / szczegół „A” /

-ocieplenie dachu wełną mineralną

-tynkowanie, malowanie i podmurowywanie ościeży wymienionych okien.

5.1. Roboty związane z remontem (dociepleniem) dachu

Prace związane z remontem dachu polegają na ociepleniu, wymianie części pokrycia na okładzinę bitumiczną Onduline, wymianę obróbek blacharskich oraz  systemu odwodnienia dachu.

Warstwy ocieplonego dachu:

- pokrycie – Onduline

- łaty 4 x 6 cm

- folia paroprzepuszczalna

- krokwie 18 x 12 /ocieplenie – wełna mineralna gr. 17 cm /.

- folia paroszczelna

- płyty GKF na ruszcie stalowym.

Ocieplenie dachu nad ryzalitem klatki schodowej:

Powierzchnia ocieplona styropapą.

PODŁOŻE- Istniejące pokrycie papa asfaltowa dobrze związane z podłożem w ewentualnych miejscach spurchleń   usunąć nadmiar papy i wypełnić nowymi odcinkami papy izolacyjnej. Płyty izolacyjne stosować bezpośrednio na istniejące pokrycie papą. Podłoże pod płyty  powinno być suche czyste i bez kurzu. Klejenie lepikiem na gorąco temp do 80 C ( alternatywnie klejami adhezyjnymi ). Zużycie lepiku na gorąco na dachu po uwzględnieniu stref obciążenia  wiatrem wynosi średnio ok. 1,3-1,5 kg/m2.

POKRYCIE- Zastosować  przy nachyleniu 5-20% jedną warstwę papy podkładowej i jedną wierzchniego krycia. Dach ze względu na różne obciążenia wiatrem podzielono na strefy  brzegową szer 3,5 m; strefę naroży szer 2 m i dł. 15 m i  reszta  stanowi strefę wewnętrzną . Montaż na gorąco w poszczególnych strefach wymaga dla strefy wewnętrznej pokrycia 10 % powierzchni płyt  Styrotop lepikiem na gorąco ; dla strefy krawędziowej 20 % a dla strefy naroży   40 %.

OBRÓBKI BLACHARSKIE –wykonać z blachy ocynkowanej malowanej

5.2. Roboty renowacyjne ścian

Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką - mokrą  w systemie  Atlas gdzie materiałem termoizolacyjnym są płyty  styropianowe.

Zaprawy  Atlas do ociepleń wyżej wspomnianą metodą są paroprzepuszczalne i odporne na oddziaływanie warunków atmosferycznych.  Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami roboczymi i wysoką przyczepnością do podłoży  mineralnych.

Zaprawy te mogą być stosowane przy temperaturze  podłoża i otoczenia od +5 do +30 ˚C.

Na placu budowy w określonych proporcjach miesza się je z czystą, chłodną wodą za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem.

- Płyty styropianowe - sezonowane ok. 8 tygodni , rodzaju FS 15            ( samogasnące) odmiany 15 tj. o gęstości 15÷ 20 kg/m3, nie większej niż 60 x 120 cm i o grubości 3÷ 10 cm. Wytrzymałość płyt na rozrywanie:  >10 kPa

- Siatka z włókna szklanego- impregnowana odpornym na alkalia tworzywem, splot gazejski.

- Łączniki plastikowe - kołki z tworzywa sztucznego. Długość osadzenia łącznika w konstrukcyjnej warstwie  ściany: nie mniej niż 5 cm.

- Pozostałe elementy - perforowane kształtowniki ze stopu aluminium: profile cokołowe, narożniki( najlepiej, gdy są fabrycznie oklejane paskiem siatki), podokienniki i inne obróbki blacharskie.

- Tynk akrylowy

Odległość między powierzchnią płyt izolacyjnych a konstrukcją rusztowania nie może utrudniać wykonywania faktury tynku i powinna wynosić nie mniej niż 20- 30 cm.

Technologia wykonania warstw przy dociepleniu  ściany zewnętrznej

- łącznik metalowy

- wyrównanie zaprawą  klejową

- płyta styropianowa FS 15

- zaprawa  klejowa

- siatka z włókna szklanego

- zaprawa klejowa lub podkład tynkarski

- tynk cienkowarstwowy-akrylowy

- farba  akrylowa

Ościeża  ocieplać styropianem grubości 2 cm.

Wszelkie  zmiany bez zgody autora są nie dopuszczalne i chronione ustawowo  /DZ.U Nr 24,poz. 83 z dnia 04 .02. 1994 r/

autor: arch.

Bernard Łopacz