CZĘŚĆ  OPISOWA

do dokumentacji projektowo kosztorysowej odbudowy

drogi Modzurów - Gamów

na terenie Gminy  Rudnik

Dane ogólne :

Inwestor		-	Gmina Rudnik, ul.Kozielska 1,47-411 Rudnik

Projektant                -	Zakład Usługowy Projektowania i Wykonawstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego i Ogólnego „MELIOR-BUD” w Żorach

Podstawa

opracowania	Umowa Nr ZP. 3421-6/2007 z dnia 29.03.2007 
o wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

## Zakres rzeczowy           -	Przebudowa drogi rolniczej Modzurów – Gamów na odcinku o łącznej długości 1750 mb.

Lokalizacja     	Przedmiotowa droga – stanowi połączenie sołectw Modzurów i Gamów na terenie Gminy Rudnik.

Lokalizację drogi przedstawiono na mapie poglądowej Gminy Rudnik w skali 1:25.000, topograficznej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:10.000 i 1:5.000 oraz ewidencyjnych w skali 1:2.500 i 1:5.000.

2. Stan istniejący

Obecnie nawierzchnię drogi stanowi dobrze zagęszczona podbudowa tłuczniowa o szerokości w granicach 3,40 – 3,60m

3. Opis projektowanych robót

Z uwagi na dobry stan techniczny wykonanej podbudowy tłuczniowej projektuje się jedynie jej wyrównanie tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym i odpowiednim uformowaniem jednostronnego spadku poprzecznego. Następnie wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa – warstwa wiążąca grubości 4cm i warstwa ścieralna grubości 3,0 cm..

- długość odcinka planowanego do modernizacji		1750 mb

- szerokość pasa jezdni						3,00 m

- spadki podłużne 							11-5%

- spadek poprzeczny zmienny,  jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu, 					I= 1- 3%

Projektowany zakres  robót:

- roboty pomiarowe 							1,75 km

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem

kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

średnia grubość warstwy wyrównawczej – 3,0 cm

(1750 x 3,0m) droga

(15 x 2) x 2    mijanki						159,3 m3

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej

warstwa wiążąca 4,0 cm						5310 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej

warstwa ścieralna 3,0 cm						5310 m2

- obsypanie i uformowanie poboczy tłuczniem kamiennym	36,75 m3

- załadunek i odwóz urobku						27 m3

4. Uzgodnienia:

Z uwagi na projektowane wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie w granicach pasa drogowego odstąpiono od dokonania uzgodnień 
z użytkownikami urządzeń podziemnych.

Ewentualne urządzenia podziemne nie będą kolidować z projektowanym zakresem robót.