CZĘŚĆ  OPISOWA

do aktualizacji projektu odbudowy i modernizacji drogi

dojazdowej do gruntów rolnych

w Strzybniku na terenie Gm. Rudnik

Dane ogólne :

Inwestor		-	Gmina Rudnik, ul.Kozielska 1,47-411 Rudnik

Projektant                -	Zakład Usługowy Projektowania i Wykonawstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego i Ogólnego „MELIOR-BUD” w Żorach

Podstawa

opracowania	zlecenie Gminy Rudnik

## Zakres rzeczowy           -	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowych do gruntów rolnych – odcinek w km.0+600 – 1+100 o łącznej długości 500 mb

Lokalizacja     		Droga rolnicza położona jest w Strzybniku na terenie gminy Rudnik i stanowi odcinek drogi bocznej od ul. Długiej.

Lokalizację drogi przedstawiono na mapie poglądowej Gminy Rudnik w skali 1:25.000, topograficznej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:10.000 oraz ewidencyjnej w skali 1:2.500.

2. Stan istniejący

Obecnie nawierzchnia drogi na przedmiotowym odcinku jest w złym stanie technicznym. Występują liczne koleiny i dziury utrudniające dojazd na sąsiadujące grunty orne i użytki zielone.

3. Opis projektowanych robót

- długość odcinka planowanego do modernizacji		500 mb

- szerokość pasa jezdni						3,00 m

- spadek poprzeczny, jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu, zmienny				I= 1- 3%

Projektowany zakres  robót:

- roboty pomiarowe 							0,5 km

w km.0+600-0+850

- korytowanie warstwą 20 cm					750 m2

- załadowanie i wywóz urobku					150 m3

- warstwa odsączająca z piasku 10 cm				750 m2

- warstwa dolna podbudowy 10 cm z tłucznia			750 m2

- warstwa górna podbudowy gr.8 cm z tłucznia			750 m2

- nawierzchnia z mieszanki min-bitum warstwa wiążąca

4 cm i warstwa ścieralna 3 cm

w km.0+850-1+070

- profilowanie i zagęszczenie istn. podłoża			660 m2

- warstwa górna podbudowy gr. 10 cm z tłucznia		660 m2

- nawierzchnia z mieszanki min-bitum warstwa wiążąca

4 cm i warstwa ścieralna 3 cm 					660 m2

w km.1+070-1+100

- korytowanie warstwą 30 cm					90 m2

- załadunek i odwóz urobku						27 m3

- warstwa dolna podbudowy  gr.10 cm z tłucznia		90 m2

- warstwa górna podbudowy gr.8 cm z tłucznia			90 m2

- nawierzchnia z mieszanki min-bitum warstwa wiążąca

4 cm i warstwa ścieralna 3 cm					90 m2

4. Uzgodnienia:

Z uwagi na projektowaną nawierzchnię po trasie istniejącej drogi odstąpiono od dokonania uzgodnień z użytkownikami urządzeń podziemnych.

Ewentualne urządzenia podziemne nie będą kolidować z projektowaną odbudową  drogi.