CZĘŚĆ  OPISOWA

do dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu

drogi Lasaki - Sławików

na terenie Gminy  Rudnik

Dane ogólne :

Inwestor		-	Gmina Rudnik, ul.Kozielska 1,47-411 Rudnik

Projektant                -	Zakład Usługowy Projektowania i Wykonawstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego i Ogólnego „MELIOR-BUD”, 44-240 Żory, ul.Rybnicka 50

Podstawa

opracowania	Umowa Nr ZP. 3421-6/2007 z dnia 29.03.2007 
o wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

## Zakres rzeczowy           -	Remont drogi rolniczej Lasaki – Sławików na odcinku 
o łącznej długości 2105 mb.

Lokalizacja     	Przedmiotowa droga – stanowi połączenie sołectw Lasaki i Sławików na terenie Gminy Rudnik.

Lokalizację drogi przedstawiono na mapie poglądowej Gminy Rudnik w skali 1:25.000, topograficznych mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:10.000 
i 1:5.000 oraz ewidencyjnych w skali 1:2.500.

2. Stan istniejący

Istniejąca nawierzchnia drogi o szer. 2,80 – 3,0m to odcinkami warstwa tłucznia, przepalonej skały płonnej oraz żużla. Miejscami nawierzchnia jest zanieczyszczona ziemią z pól. Odcinek długości 395m posiada nawierzchnię 
z żelbetowych płyt drogowych grubości 16 cm.

3. Opis projektowanych robót

Projektuje się poszerzenie istniejącego pasa jezdni do 3,0m – poprzez wykorytowanie ręczne i wykonanie warstwy dolnej nawierzchni z tłucznia kamiennego gr.20 cm. Istniejącą nawierzchnię projektuje się wykorzystać jako podbudowę i wykonać jedynie warstwę górną nawierzchni gr.15 cm z tłucznia kamiennego, klińca i miału.

Odcinek z płyt drogowych rozebrać, wykorytować,  wykonać warstwę odsączającą z pisku gr. 10 cm oraz warstwę dolną gr. 20 cm i górną nawierzchni gr.15 cm z tłucznia kamiennego.

- długość odcinka planowanego do modernizacji		2105 mb

- szerokość pasa jezdni						3,00 m

- spadki podłużne 							0,2 - 6%

- spadek poprzeczny zmienny,  jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu, 					I= 1- 3%

Projektowany zakres  robót:

ETAP I  (w km.0+000 – 1+000)

- roboty pomiarowe 							1,00 km

- korytowanie ręczne na poszerzeniach drogi

(1000mb x 0,4m) 							400 m2

- oczyszczenie istniejącej podbudowy – ścięcie zadarnienia

i naniesionej ziemi

(400mb x 1,2)+(300 x 1,0)						780 m2

- załadowanie I wywóz ziemi na odl. 3km					158 m3

- wykonanie warstwy dolnej  z tłucznia kamiennego

na poszerzeniach							400 m2

- wykonanie warstwy górnej nawierzchni z tłucznia kamiennego

warstwa gr.15 cm.

( 1000mb x 3,0)							3000 m2

ETAP II  (w km.1+000 – 2+105)

- roboty pomiarowe 							1,105 km

- korytowanie ręczne na poszerzeniach drogi

(710mb x 0,4m) 							284 m2

- rozbiórka płyt drogowych

(395mb x 3) = 1185

(20mb x 1)   =     20 						1205 m2

- korytowanie mechaniczne	warstwą gr,20 cm			1205 m2

- załadowanie i wywóz urobku z korytowania

na odl. do 3 km.							327,80

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku			1205 m2

- wykonanie warstwy dolnej  z tłucznia kamiennego		1489 m2

- wykonanie warstwy górnej nawierzchni z tłucznia

kamiennego								3335 m2

4. Uzgodnienia

Z uwagi na projektowane wykonanie nawierzchni na istniejącej podbudowie,
w granicach pasa drogowego odstąpiono od dokonania uzgodnień 
z użytkownikami urządzeń podziemnych.

Ewentualne urządzenia podziemne nie będą kolidować z projektowanym zakresem robót.