Załącznik do wniosku o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia.

# Informacja o przedsięwzięciu

1.   Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa chodnika z kostki brukowej betonowej w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 – ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Grzegorzowice, gmina Rudnik. Projektowany chodnik składa się z dwóch odcinków : odcinek I – od skrzyżowania z ul. Młyńską (km 0+000) do wjazdu na posesję nr 25 (bezpośrednio za szkołą, km 0+688), długości 0,688 km, strona lewa,

odcinek II – od końca parkingu przy przedszkolu (km 0+000) do końca posesji nr 36 (przy kapliczce km 0+183) długości 0,183 km, strona prawa,

Łączna długość odcinków wynosi 0,871 km.

Wody powierzchniowe z chodnika i jezdni z odcinka I skierowane będą jak dotychczas do istniejącej kanalizacji deszczowej, a z odcinka II skierowane będą jak dotychczas ściekiem przykrawężnikowym i otwartym rowem przydrożnym.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną.

Obecne odwodnienie  pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 421 – ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Grzegorzowice odbywa się powierzchniowo :

-   na odcinku I w km 0+000 do 0+044 i w km 0+111 do 0+688  istniejącą kanalizacją

deszczową (kanał z rur betonowych fi 600 mm) zlokalizowaną w osi nieistniejącego

przydrożnego rowu a w km 0+044 do 0+111 do istniejącego przydrożnego rowu

odkrytego,

-   na odcinku II w sposób nieuregulowany naturalnym ściekiem przy krawędzi jezdni a

następnie na łuku poziomym przepływa na drugą stronę jezdni do ścieku

przykrawężnikowego i dalej przydrożnym rowem otwartym.

Od strony projektowanego chodnika droga posiada pobocze o szerokości 1,00÷2,70 m

o zróżnicowanym zagospodarowaniu (ziemne, częściowo utwardzone w obrębie wjazdów do bram)

Projektowany chodnik w całości zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, na działce nr 424 obręb Grzegorzowice o powierzchni 2,4750 ha.

Powierzchnia nowego zagospodarowania przedstawia się następująco :

- chodnik , wjazdy          -    1652 m2

- krawężnik, obrzeże        -     244 m2

- pobocze ziemne             -     356 m2

razem :                               2252 m2

3.   Rodzaj technologii

Chodnik.

Na odcinku I od km 0+000-0+575 długości 0,575 km projektuje się chodnik o szerokości nawierzchni 2,00 m, a od km 0+587-0+688 długości 0,113 km o szerokości 2,70 m, zaś na odcinku II od km 0+000-0+183 długości 0,183 km o szerokości 1,25 m. Spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni o wielkości 2,0%. Od strony jezdni chodnik ogranicza krawężnik betonowy o przekroju 20x30 cm, posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i ławie betonowej z oporem o wym. 40x30 cm (beton B-15) , wyniesiony ponad jezdnię 12 cm a na przejściach dla pieszych obniżony do 2 cm. Po drugiej stronie chodnika opornik stanowić będzie betonowe obrzeże 8x30 cm, na podsypce piaskowej .(z wyjątkiem wjazdów do bram) Jako nawierzchnię chodnika przyjęto betonową kostkę brukową szarą grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm.

Wjazdy do bram.

Projektuje się wykonanie wjazdów o szerokości równej szerokości chodnika. Od strony jezdni wjazd ogranicza krawężnik betonowy 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i ławie betonowej z oporem o wym. 40x30 cm, (beton B-15), wyniesiony ponad krawędź jezdni 3 cm.  Na zakończeniach wjazdów projektuje się ułożenie krawężnika betonowego 20x30 cm posadowionego (płasko) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i ławie betonowej zwykłej o wym. 40x15 cm (beton B-15). Jako nawierzchnię wjazdu przyjęto kostkę brukową betonową (kolorową) grub. 8 cm ułożoną na podsypce cementowo-piaskową 1:4 grub. 3 cm i na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm.

Odwodnienie

Na odcinku I  pozostawia się bez zmian istniejący system odprowadzania wód powierzchniowych kanalizacją deszczową.  Wyeksploatowane lub uszkodzone obiekty na kanale (studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, przykanaliki) zostaną przebudowane lub wyremontowane a ponadto  uregulowane wysokościowo do projektowanej niwelety.

Na odcinku II do istniejącego systemu odwodnienia wprowadza się w ograniczonym zakresie zmiany mające na celu uregulowanie i uporządkowanie dotychczasowego spływu wód powierzchniowych a mianowicie:

- w miejsce nieuregulowanego spływu wód wzdłuż krawędzi jezdni , spływające wody prowadzone będą wzdłuż krawężnika a w km 0+053 poprzez projektowaną studzienkę ściekową i przykanalik przeprowadzone na drugą stronę ulicy do odbudowanego ścieku przykrawężnikowego z prefabrykatów  a następnie umocnionym rowem przydrożnym do przepustu drogowego.

4.   Warianty przedsięwzięcia

Nie przewiduje się wariantów realizacji przedsięwzięcia.

5.   Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surow-

ców , materiałów, paliw oraz energii.

Przedsięwzięcie nie będzie wymagało wykorzystywania surowców i materiałów wymienionych w niniejszym punkcie.

6.   Rozwiązania chroniące środowisko

- Minimalizacja przekształceń powierzchni terenu, w zakresie niezbędnym dla

realizacji inwestycji,

- Ograniczona skala robót ziemnych, w zakresie niezbędnym dla realizacji

inwestycji, z pełnym zabezpieczeniem odkladanej warstwy humusowej i jej

ponownym zagospodarowaniem,

- Minimalizacja pylenia materiałów budowlanych,

- Zabezpieczenie środowiska przed ewentualnymi wyciekami z maszyn i urządzeń przeznaczonych do wykonywania robót ,

- Powstałe w trakcie robót odpady będą zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami,

- Podczas prowadzonych prac wykorzystywany będzie sprzęt, z którego emisja hałasu i spalin nie przekroczy dopuszczalnych norm,

- Do prowadzenia wszelkich robót wykorzystywany będzie sprzęt w pełni sprawny technicznie.

7.    Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzonych do środowiska substancji lub

energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Po wybudowaniu chodnika i naprawy systemu odwodnienia , nie ulegnie zmianie ilość i jakość odprowadzanych ścieków opadowych z pasa drogowego. Droga wojewódzka DW 421 zaliczona jest do dróg klasy G (główna). Zgodnie z §19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 168, poz.1763), ścieki opadowe odprowadzane kanalizacja deszczową z przedmiotowego pasa drogowego mogą być wprowadzane do wód lub ziemi bez oczyszczania.