C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A

do projektu zagospodarowania terenu

1/ Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie projektu budowy chodnika w ciągu DW 421 w miejscowości Grzegorzowice gmina Rudnik długości 0,871 km.

Projektowany zakres rzeczowy zadania obejmuje :

- odcinek 1:  strona lewa, od skrzyżowania z ul. Młyńską (km 0+000) do wjazdu na posesję nr 25 (bezpośrednio za szkołą) (km 0+688), długości 0,688 km,

- odcinek 2: strona prawa, od końca parkingu przy przedszkolu (km 0+000) do końca posesji nr 36 (przy kapliczce) (km 0+183), długości 0,183 km.

2/ Istniejący stan zagospodarowania

Przedmiotowa droga wojewódzka nr 421 – ulica Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach jest zaliczona do klasy drogi zbiorczej o symbolu „Z”. Zlokalizowana jest na działce nr: 424 obręb Grzegorzowice, własność Skarb Państwa – Rejon Dróg Publicznych o powierzchni 2,4750 ha. Jest drogą dwukierunkową, dwupasową o zmiennym przekroju poprzecznym (półuliczny, drogowy), szerokości jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku 1. – od 4,80÷5,70 m i lewostronnego pobocza 2,10÷6,20 m, a na odcinku 2. – odpowiednio od 4,80÷5,60 m i od 0,85÷1,20 m. Droga w planie składa się z trzech odcinków prostych i trzech łuków poziomych. Niweleta podłużna jest częściowo zbieżna z ukształtowaniem terenu. Spadki podłużne kształtują się w granicach 0,6 ÷ 6,4%. Na pasie przewidzianym pod chodnik zlokalizowanych jest 15 szt. wjazdów do bram o zróżnicowanym zagospodarowaniu (gruntowe, z kostki brukowej i innych materiałów), jeden zjazd publiczny o nawierzchni bitumicznej, dwa dojścia do schodów szkolnych i jeden peron przystankowy autobusowy. Odprowadzenie wód powierzchniowych na odcinku 1. istniejącą kanalizacją deszczową z rur betonowych fi 600 i 300 mm, zlokalizowaną w pasie projektowanego chodnika (kanał w stanie dobrym, obiekty na kanale w niedostatecznej ilości i wymagające przebudowy lub regulacji wysokościowej), a częściowo w km 0+049÷0+108  przydrożnym rowem, a na odcinku 2. w sposób naturalny po terenie a nastepnie ściekiem i rowem przydrożnym.

W pasie drogowym lub bezpośrednim jego sąsiedztwie zlokalizowane są następujące urządzenia obce :

- linia napowietrzna n/N

- linia kablowa n/N

- wodociągowa sieć rozdzielcza

- kabel ziemny teletechniczny

- linia napowietrzna teletechniczna

z czego na odcinku II, linia napowietrzna n/N i kabel ziemny teletechniczny wymaga przełożenia

Uwaga : nie wyklucza się istnienia w terenie nie wykazanego na mapach uzbrojenia, które nie było zgłoszone do inwentaryzacji lub o którym brak informacji w instytucjach branżowych. W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne, wykonawca winien prowizorycznie je zabezpieczyć i po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgłosić powyższy fakt do odpowiedniej instytucji branżowej.

Wszelkie roboty wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń obcych wymagają ścisłego przestrzegania wszystkich warunków uzgodnienia.

3/ Projektowane zagospodarowanie

Projektowane zagospodarowanie przewiduje budowę chodnika zlokalizowanego przy krawędzi jezdni po stronie lewej ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską (km 0+000) do wjazdu na posesje nr 25 (bezpośrednio za szkołą - km 0+688), (odcinek I) i po stronie prawej od końca parkingu przy przedszkolu (km 0+000) do końca posesji nr 36 (przy kapliczce – km 0+183), (odcinek II). Niniejszy projekt opracowano na zaktualizowanej mapie w skali 1:1000 i przewiduje następujące parametry geometryczne i rozwiązania techniczne :

## Odcinek I

- od km 0+000÷0+575 długości 0,575 km budowę chodnika z kostki brukowej, o szerokości nawierzchni 2,00 m. Wjazdy do posesji na szerokości chodnika w ilości 10 szt. Odwodnienia powierzchniowe istniejącą kanalizacją deszczową po uprzednim przystosowaniu.

- od km 0+587÷0+688 długości 0,101 km budowę chodnika z kostki brukowej o szerokości nawierzchni 2,70 m. Odwodnienie powierzchniowe istniejącą kanalizacją deszczową po uprzednim przystosowaniu.

Odcinek II

- od km 0+000÷0+183 długości 0,183 km budowę chodnika z kostki brukowej o szerokości nawierzchni 1,25 m. Wjazdy do posesji na szerokości chodnika w ilości 6 szt. Odwodnienie powierzchniowe naturalne z odprowadzeniem wód ściekiem do przydrożnego rowu.

Pozostałe elementy infrastruktury:

- przystosowanie istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez:

-   budowę 5 szt studni rewizyjnych fi 1200 mm

-   przebudowę 8 szt. studni rewizyjnych (regulacja wysokościowa, montaż

normatywnych płyt żelbetowych wraz z włazami żeliwnymi),

-   budowę 12 szt studzienek ściekowych z osadnikiem wraz z

przykanalikami,

-   regulację wysokościową 1 szt studzienki ściekowej,

-   umocnienie wlotu i wylotu kanalizacji w ilości 2 szt., przykanalika 2 szt.

- budowę muru oporowego na odcinku II w km 0+033÷0+051 i 0+055÷0+097

- umocnienie dna rowu na odcinku I w km 0+049÷0+108  i na odcinku II w km –0+050÷0+047 o łącznej długości 0,156 km,

- umocnienie skarp płytami ażurowymi z lokalizacją jak w przekrojach poprzecznych,

- ustawienie poręczy ochronnych z rur stalowych w km 0+042÷0+110 (głęboki rów przydrożny), oraz przy wyjściu ze szkoly.

4/ Zestawienie powierzchni

Całość projektowanego przedsięwzięcia zlokalizowana jest w istniejącym pasie drogowym na działce wykazanej w pkt.2.

Powierzchnia nowego zagospodarowania przedstawia się następująco :

- chodnik (deptak) wraz z wjazdami do bram         1997,0 m2

- krawężnik, obrzeża                                                 264,6 m2

- pobocze ziemne                                                      365,9 m2

- mur oporowy                                                            24,0 m2

- ścieki prefabrykowane                                             93,6 m2

- ł ą c z n i e                                                            2745,1 m2 tj. 0,2745 ha.

O taką powierzchnię ulega równocześnie zmniejszeniu dotychczasowe zagospodarowanie w pozycji :  pobocza, skarpy i rowy.

5/ Dane informacyjne o terenie i obiekcie

Teren projektowanego chodnika położony jest poza terenem Parku Krajobrazowego

Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich, jak również poza wpływami eksploatacji górniczej.

Projektowane roboty nie spowodują zagrożenia dla środowiska. Po oddaniu chodnika do eksploatacji poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszego.

Przedmiotowy obiekt jest nieskomplikowany w swojej konstrukcji, prosty w utrzymaniu.