OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania :   Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ulica Powstańców  Śląskich w Grzegorzowicach długości 0,871 km

Zamawiający : Gmina Rudnik – Urząd Gminy,  ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

Biuro projektów :  Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe i Sprzętowo-Projektowe „DOMINIK” Franciszek Elias , ul. Rogowska 1 , 44-352 Czyżowice

Lokalizacja :  Droga wojewódzka nr 421 - ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach (działka 424 obręb Grzegorzowice, właściciel Skarb Państwa – Rejon Dróg Publicznych).

Chodnik zlokalizowany przy krawędzi jezdni po stronie lewej na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do wjazdu na posesję nr 25 (bezpośrednio za szkołą) długości 0,688 km (odcinek I) i po stronie prawej na odcinku od końca parkingu przy przedszkolu do końca posesji nr 36 (przy kapliczce) długości 0,183 km, o łącznej długości 0,871 km.

Projektowany zakres :

# Odcinek I, km 0+000÷0+575  długości  0,575 km

-    chodnik lewostronny, szerokość nawierzchni 2,00 m,

-    wjazdy do posesji na szerokości chodnika,

-    odwodnienie powierzchniowe istniejącą kanalizacją deszczową.

Odcinek I, km 0+587÷0+688  długości  0,113 km

- chodnik lewostronny, szerokość nawierzchni 2,70 m,

- wjazdy do posesji na szerokości chodnika,

- odwodnienie powierzchniowe istniejącą kanalizacją deszczową.

## Odcinek II, km 0+000÷0+183  długości  0,183 km

- chodnik prawostronny szerokości nawierzchni 1,25 m,

- wjazdy do posesji na szerokości chodnika,

- odwodnienie powierzchniowe ściekiem przykrawężnikowym i umocnionym rowem przydrożnym.

Konstrukcja nawierzchni i podbudowy :

-   dla chodnika :

-   nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej  grub. 8 cm,

-   podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

-   podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,

-   krawężnik betonowy o wym. 20x30 cm, ułożony na podsypce cem.-piask. 1:4 i ławie bet.

z betonu C 12/15 (B-15), wyniesiony na wysokość 12 cm, a na zejściach dla pieszych

obniżony do wysokości 2 cm,

-   obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm, ułożone na podsypce piaskowej,

- dla wjazdów :

-   nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego grub. 8 cm,

-   podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

-   podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,

-   krawężnik betonowy o wym. 20x30 cm, ułożony na podsypce cem.-piask. 1:4 i ławie bet.

z betonu C 12/15 (B-15), wyniesiony na wysokość do 4 cm,

-   w miejsce obrzeża betonowego – krawężnik jak wyżej lecz ułożony na płasko.

-   dla kanalizacji deszczowej:

-   przebudowa lub remont obiektów kanalizacji deszczowej (studni rewizyjnych, studzienek

ściekowych, przykanalików),

-   włazy żeliwne i wpusty ściekowe ciężkie klasy C.