PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-UTRZYMANIOWE I SPRZĘTOWO-PROJEKTOWE

„DOMINIK” - Franciszek Elias

44-352 Czyżowice, ul. Rogowska 1,  tel. 0-324513274,  fax. 0-324510002

======================================================================

Czyżowice, dnia  14 sierpnia 2006 r.

L.dz. – DP/R/2/2006 r.

# ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

#### Ul. Lechicka 24

40-609  K a t o w i c e

Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe i Sprzętowo-Projektowe „DOMINIK” ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, działając w oparciu o Umowę ZP.3421-24/2006 zawartą z Gminą Rudnik na opracowanie projektu budowy chodnika i udzielone Pełnomocnictwo,  prosi   o uzgodnienie lokalizacji i warunków technicznych projektowanej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 (ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach, powiat raciborski)

Ogólna charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego :

- odcinek I : chodnik lewostronny, od skrzyżowania z ul. Młyńską do szkoły podstawowej,

długość 0,690 km,

- odcinek II : chodnik prawostronny, od przedszkola do sklepu (posesja nr 36), długość

0,180 km,

- szerokość chodnika 1,50 m, w tym szerokość nawierzchni 1,25 m, a w obrębie szkoły

podstawowej szerokość 2,50 m,

- konstrukcja chodnika : podbudowa z kruszywa łamanego (naturalnego) grub. 10 cm,

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 3-5

cm, a na wjazdach do posesji ; podbudowa grub. 15 cm, nawierzchnia z kostki brukowej

grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub. 3-5 cm ; krawężnik betonowy 15x30 cm

ułożony na ławie betonowej z oporem i na podsypce cem.-piask. grub.5 cm ; obrzeże

betonowe 8x30 cm na posypce piaskowej ; wyniesienie krawężnika ponad krawędź

jezdni na wysokość 12 cm a na przejściach i wjazdach 3-5 cm,

-      przejścia dla pieszych szerokości 4,0 m z lokalizacją uwidocznioną na mapie zasadniczej

- odprowadzenie wód powierzchniowych istniejącymi urządzeniami odwadniającymi:

kanalizacją deszczową, ściekiem prefabrykowanym i rowem otwartym.

Korespondencję w przedmiotowej sprawie prosimy kierować na adres :

Kajzerek Jan  44-240 Żory ul. 3 Maja 19  tel/fax  0-324 341 035 kom. 501 152 455

ZAŁĄCZNIKI :

1.   plan orientacyjny w skali  1:20 000                         -  1 egz.

- mapa zasadnicza w skali  1:1 000 odc. I i II  2x2    -  4 egz.

Do wiadomości :

Gmina Rudnik

Ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik