Egz. Nr. ..........

# P R O J E K T     B U D O W L A N Y

Temat opracowania :          Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421

nazwa i kod WSZ                kod CPV 45233222-1

Adres                                   ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach

#### Numery ewid. działek         424 obręb Grzegorzowice – własność: Skarb Państwa

- Rejon Dróg Publicznych

Inwestor                               Gmina Rudnik – Urząd Gminy

ul. Kozielska 1,   47-411 Rudnik

### Jednostka projektowania     Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe i Sprzętowo-

### Projektowe „DOMINIK”

ul. Rogowska 1,  44-352 Czyżowice

Projektant                             Jan Kajzerek , ul. 3 Maja 19 ,  44-240 Żory

### Upr. bud. w zakresie dróg nr 290/90

Data oprac. i podpis             styczeń  2007 r.

Element opracowania

## P r o j e k t   z a g o s p o d a r o w a n i a   t e r e n u

1.   Część opisowa do projektu,

2.   Założenia wyjściowe do projektowania,

3.   Wypis z Uchwały Nr XXXIV/350/06

4.   Wypis z rejestru gruntów

5.   Mapa zasadnicza

6.   Opinia Nr 81/2006 ZUDP Raciborz

7.   Uzgodnienia branżowe

8.   Orientacja

9.   Plan zagospodarowania terenu

C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A

do projektu zagospodarowania terenu

1/ Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie projektu budowy chodnika w ciągu DW 421 w miejscowości Grzegorzowice gmina Rudnik długości 0,871 km.

Projektowany zakres rzeczowy zadania obejmuje :

- odcinek 1:  strona lewa, od skrzyżowania z ul. Młyńską (km 0+000) do wjazdu na posesję nr 25 (bezpośrednio za szkołą) (km 0+688), długości 0,688 km,

- odcinek 2: strona prawa, od końca parkingu przy przedszkolu (km 0+000) do końca posesji nr 36 (przy kapliczce) (km 0+183), długości 0,183 km.

2/ Istniejący stan zagospodarowania

Przedmiotowa droga wojewódzka nr 421 – ulica Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach jest zaliczona do klasy drogi zbiorczej o symbolu „Z”. Zlokalizowana jest na działce nr: 424 obręb Grzegorzowice, własność Skarb Państwa – Rejon Dróg Publicznych o powierzchni 2,4750 ha. Jest drogą dwukierunkową, dwupasową o zmiennym przekroju poprzecznym (półuliczny, drogowy), szerokości jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku 1. – od 4,80÷5,70 m i lewostronnego pobocza 2,10÷6,20 m, a na odcinku 2. – odpowiednio od 4,80÷5,60 m i od 0,85÷1,20 m. Droga w planie składa się z trzech odcinków prostych i trzech łuków poziomych. Niweleta podłużna jest częściowo zbieżna z ukształtowaniem terenu. Spadki podłużne kształtują się w granicach 0,6 ÷ 6,4%. Na pasie przewidzianym pod chodnik zlokalizowanych jest 15 szt. wjazdów do bram o zróżnicowanym zagospodarowaniu (gruntowe, z kostki brukowej i innych materiałów), jeden zjazd publiczny o nawierzchni bitumicznej, dwa dojścia do schodów szkolnych i jeden peron przystankowy autobusowy. Odprowadzenie wód powierzchniowych na odcinku 1. istniejącą kanalizacją deszczową z rur betonowych fi 600 i 300 mm, zlokalizowaną w pasie projektowanego chodnika (kanał w stanie dobrym, obiekty na kanale w niedostatecznej ilości i wymagające przebudowy lub regulacji wysokościowej), a częściowo w km 0+049÷0+108  przydrożnym rowem, a na odcinku 2. w sposób naturalny po terenie a nastepnie ściekiem i rowem przydrożnym.

W pasie drogowym lub bezpośrednim jego sąsiedztwie zlokalizowane są następujące urządzenia obce :

- linia napowietrzna n/N

- linia kablowa n/N

- wodociągowa sieć rozdzielcza

- kabel ziemny teletechniczny

- linia napowietrzna teletechniczna

z czego na odcinku II, linia napowietrzna n/N i kabel ziemny teletechniczny wymaga przełożenia

Uwaga : nie wyklucza się istnienia w terenie nie wykazanego na mapach uzbrojenia, które nie było zgłoszone do inwentaryzacji lub o którym brak informacji w instytucjach branżowych. W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne, wykonawca winien prowizorycznie je zabezpieczyć i po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgłosić powyższy fakt do odpowiedniej instytucji branżowej.

Wszelkie roboty wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń obcych wymagają ścisłego przestrzegania wszystkich warunków uzgodnienia.

3/ Projektowane zagospodarowanie

Projektowane zagospodarowanie przewiduje budowę chodnika zlokalizowanego przy krawędzi jezdni po stronie lewej ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską (km 0+000) do wjazdu na posesje nr 25 (bezpośrednio za szkołą - km 0+688), (odcinek I) i po stronie prawej od końca parkingu przy przedszkolu (km 0+000) do końca posesji nr 36 (przy kapliczce – km 0+183), (odcinek II). Niniejszy projekt opracowano na zaktualizowanej mapie w skali 1:1000 i przewiduje następujące parametry geometryczne i rozwiązania techniczne :

## Odcinek I

- od km 0+000÷0+575 długości 0,575 km budowę chodnika z kostki brukowej, o szerokości nawierzchni 2,00 m. Wjazdy do posesji na szerokości chodnika w ilości 10 szt. Odwodnienia powierzchniowe istniejącą kanalizacją deszczową po uprzednim przystosowaniu.

- od km 0+587÷0+688 długości 0,101 km budowę chodnika z kostki brukowej o szerokości nawierzchni 2,70 m. Odwodnienie powierzchniowe istniejącą kanalizacją deszczową po uprzednim przystosowaniu.

Odcinek II

- od km 0+000÷0+183 długości 0,183 km budowę chodnika z kostki brukowej o szerokości nawierzchni 1,25 m. Wjazdy do posesji na szerokości chodnika w ilości 6 szt. Odwodnienie powierzchniowe naturalne z odprowadzeniem wód ściekiem do przydrożnego rowu.

Pozostałe elementy infrastruktury:

- przystosowanie istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez:

-   budowę 5 szt studni rewizyjnych fi 1200 mm

-   przebudowę 8 szt. studni rewizyjnych (regulacja wysokościowa, montaż

normatywnych płyt żelbetowych wraz z włazami żeliwnymi),

-   budowę 12 szt studzienek ściekowych z osadnikiem wraz z

przykanalikami,

-   regulację wysokościową 1 szt studzienki ściekowej,

-   umocnienie wlotu i wylotu kanalizacji w ilości 2 szt., przykanalika 2 szt.

- budowę muru oporowego na odcinku II w km 0+033÷0+051 i 0+055÷0+097

- umocnienie dna rowu na odcinku I w km 0+049÷0+108  i na odcinku II w km –0+050÷0+047 o łącznej długości 0,156 km,

- umocnienie skarp płytami ażurowymi z lokalizacją jak w przekrojach poprzecznych,

- ustawienie poręczy ochronnych z rur stalowych w km 0+042÷0+110 (głęboki rów przydrożny), oraz przy wyjściu ze szkoły.

4/ Zestawienie powierzchni

Całość projektowanego przedsięwzięcia zlokalizowana jest w istniejącym pasie drogowym na działce wykazanej w pkt.2.

Powierzchnia nowego zagospodarowania przedstawia się następująco :

- chodnik (deptak) wraz z wjazdami do bram         1997,0 m2

- krawężnik, obrzeża                                                 264,6 m2

- pobocze ziemne                                                      365,9 m2

- mur oporowy                                                            24,0 m2

- ścieki prefabrykowane                                             93,6 m2

- ł ą c z n i e                                                            2745,1 m2 tj. 0,2745 ha.

O taką powierzchnię ulega równocześnie zmniejszeniu dotychczasowe zagospodarowanie w pozycji :  pobocza, skarpy i rowy.

5/ Dane informacyjne o terenie i obiekcie

Teren projektowanego chodnika położony jest poza terenem Parku Krajobrazowego

Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich, jak również poza wpływami eksploatacji górniczej.

Projektowane roboty nie spowodują zagrożenia dla środowiska. Po oddaniu chodnika do eksploatacji poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszego.

Przedmiotowy obiekt jest nieskomplikowany w swojej konstrukcji, prosty w utrzymaniu.

Rudnik, dnia 04.10.2006r.

IRI.7327/I- 89/06

I F O R M A C J A

Na podstawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik jednostka strukturalna „K” Grzegorzowice, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXXIV/350/06 z dnia 29 marca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006r. Nr 63 poz. 1722) Urząd Gminy Rudnik informuje, że obszar działki nr 424 am.2 obręb Grzegorzowice znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem:

K 1 KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorcza.

K 3 KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorcza.

oraz częściowo poza granicami opracowania planu.

Informację wydaje się na wniosek strony.

Załączniki:

- Mapa zasadnicza z opisem.

- Kopia części graficznej planu ogólnego.

- Kopia tekstu planu (Uchwała Rady Gminy)

Załącznik nr 3 czyli Uchwała Nr XXXIV/350/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 marca 2006r. znajduje się na stronie internetowej naszej gminy: www.gmina-rudnik.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-UTRZYMANIOWE I SPRZĘTOWO-PROJEKTOWE

„DOMINIK” - Franciszek Elias

44-352 Czyżowice, ul. Rogowska 1,  tel. 0-324513274,  fax. 0-324510002

======================================================================

Czyżowice, dnia  14 sierpnia 2006 r.

L.dz. – DP/R/2/2006 r.

# Wg  rozdzielnika

Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe i Sprzętowo-Projektowe „DOMINIK” ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, działając w oparciu o Umowę ZP.3421-24/2006 zawartą z Gminą Rudnik na opracowanie projektu budowy chodnika,  prosi   o uzgodnienie przedstawionego w załączeniu planu sytuacyjno-wysokościowego z naniesionym (kolorem czerwonym) zakresem projektowanej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 (ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach, powiat raciborski) a Waszymi   urządzeniami przesyłowymi lub infrastrukturą gospodarczą :

Ogólna charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego :

- odcinek I : chodnik lewostronny, od skrzyżowania z ul. Młyńską do szkoły podstawowej, długość 0,690 km,

- odcinek II : chodnik prawostronny, od przedszkola do sklepu (posesja nr 36), długość 0,180 km,

- szerokość chodnika 1,50 m, w tym szerokość nawierzchni 1,25 m, a w obrębie szkoły podstawowej szerokość 2,50 m,

- konstrukcja chodnika – podbudowa z kruszywa łamanego (naturalnego) grub. 10 cm,

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 3-5

cm, a na wjazdach do posesji podbudowa grub. 15 cm, nawierzchnia z kostki brukowej    grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub. 3-5 cm,

- odwodnienie powierzchniowe istniejącą kanalizacją deszczową lub po terenie.

Korespondencję w przedmiotowej sprawie prosimy kierować na adres :

Kajzerek Jan  44-240 Żory ul. 3 Maja 19  tel/fax  0-324 341 035 kom. 501 152 455

ZAŁĄCZNIKI :

1.   plan orientacyjny w skali  1:20 000                        -  1 egz.

- mapa zasadnicza w skali  1:1 000 odc.I i II  2x2    -  4 egz.

Otrzymują :

1.   Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. Biuro Obsługi Klientów

44-300 Wodzisław Śl. , ul. Radlińskie Chałupki 159

2.   Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych

47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1

3.   Jednostka Wojskowa 1499

  - Bytom , ul. Oświęcimska 33

4.   Telekomunikacja Polska S.A. Dział Paszportyzacji

44-240 Żory , ul. Boryńska 4

WYKAZ  INFRASTRUKTURY  NAZIEMNEJ

G r z e g o r z o w i c e

| km | strona | nazwa urządzenia | odległość od krawędzi | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # O d c i n e k 1 |  |  |  |  |
| 0+019 | lewa | Słupek metalowy z tabliczkami nazw ulic | 4,60 m |  |
| 0+044 | „ | Znak drogowy ostrzegawczy A-7 | 1,70 |  |
| 0+056 | „ | Znak drogowy kierunku E-2a | 1,10-2,60 | na dwóch słupkach |
| 0+108 | „ | Początek kolektora kanalizacji deszczowej fi 50 cm | 5,90 |  |
| 0+177 | „ | Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej | 2,80 |  |
| 0+230 | „ | Studnia rewizyjna k.d. | 2,10 |  |
| 0+256 | „ | Słup telekom. na szczudle | 1,35 |  |
| 0+289 | „ | Słupek betonowy fi 0,25 m, wys. 0,80 m | 0,80 |  |
| 0+297 | „ | Słup telekom. na szczudle | 0,70 |  |
| 0+383 | „ | Słup energetyczny n/N podwójny | 4,00 |  |
| 0+384 | „ | Studnia rewizyjna k.d. | 1,05 |  |
| 0+386 | „ | Słupek betonowy „Ł” | 2,75 |  |
| 0+419 | „ | Studnia rewizyjna k.d. | 1,10 |  |
| 0+440 | „ | Słup telekom. na szczudle | 2,80 |  |
| 0+487 | „ | Studnia rewizyjna k.d. | 1,10 |  |
| 0+545 | „ | Studnia rewizyjna k.d. | 0,85 |  |
| 0+563 | „ | Słup telekom. na szczudle | 2,80 |  |
| 0+569 | „ | Studzienka ściekowa z wpustem ulicznym | 0,00 |  |
| 0+573 | „ | Skrzynki pocztowe | 2,20 |  |
| 0+574 | „ | Słupek betonowy „Ł” | 1,80 |  |
| 0+587 | „ | Studnia rewizyjna k.d. | 1,10 |  |
| 0+590 -0+596 | „ | Schody na teren szkoły | 2,70 |  |
| 0+596 0+602 | „ | Peron przystanku autobusowego o wym. 6,00x5,50 m | 0,00 |  |
| 0+604 -0+607 | prawa | Przejście dla pieszych przez jezdnie | 0,00 |  |
| 0+608 | lewa | Znak drogowy informacyjny D-6 i tabliczka T-27 | 1,50 |  |
| 0+640 -0+646 | „ | Poręcz ochronna łańcuchowa | 0,30 |  |
| 0+641 -0+645 | „ | Schody na teren szkoły | 2,65 |  |
| 0+682 | „ | Słup telekom. na szczudle | 4,40 |  |
| ## O d c i n e k 2 |  |  |  |  |
| 0+011 | prawa | Studnia telekomunikacyjna | 4,70 |  |
| „ | „ | Szafa telekomunikacyjna | 5,05 |  |
| „ | „ | Słup telekom. na szczudle | 6,65 |  |
| 0+016 | „ | Słup energetyczny n/N typu A | 6,10/8,15 |  |
| „ | „ | Słupek betonowy „K” | 8,55 |  |
| 0+042 | „ | Słup energetyczny n/N | 3,00 |  |
| 0+057 | „ | Dąb – obwód 130 cm | 3,40 |  |
| 0+072 | „ | Słup energetyczny n/N | 1,50 |  |
| „ | „ | Słupek betonowy „K” | 2,00 |  |
| 0+081 | „ | Ślad muru fundamentowego (podpiwniczenia) | 0,00 |  |
| 0+085 | „ | Słupek betonowy „K” | 1,15 |  |
| 0+105 | „ | Znak drogowy ostrzegawczy A-6b | 0,50 |  |
| 0+112 | „ | Słup energetyczny n/N | 2,20 |  |
| 0+125 -0+151 | „ | Teren utwardzony kostką betonową brukową | 0,00 |  |
| 0+151 | „ | Słup energetyczny n/N | 1,55 |  |
| „ | „ | Słup telekom. na szczudle | 2,15 |  |
| 0+164 | „ | Pachołek pomiarowy W421/5834004 odcinek 1,300 km | 0,30 |  |