# O P I S   T E C H N I C Z N Y

do projektu architektoniczno-budowlanego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ulica Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach długości 0,871 km.

1/ Podstawa i zakres opracowania

- Umowa nr ZP.3421-24/2006 zawarta w dniu 28.07.2006 r. na opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu DW 421 w miejscowości Grzegorzowice.

- Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000

- Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe w terenie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z

2003 r. nr 207, poz.2016), wraz z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych KPED-1979 i 1982r.

- Pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich nr WEP-I/JMAT/2211/12467/10421/06 z dnia 31.08.2006 r.

Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu DW 421 w miejscowości Grzegorzowice, gmina Rudnik, długości 0,871 km. Z następującą lokalizacją:

- odcinek 1:  strona lewa, od skrzyżowania z ul. Młyńską (km 0+000) do wjazdu na posesję nr 25 (bezpośrednio za szkołą) (km 0+688), długości 0,688 km,

- odcinek 2: strona prawa, od końca parkingu przy przedszkolu (km 0+000) do końca posesji nr 36 (przy kapliczce) (km 0+183), długości 0,183 km,

2/  Przeznaczenie i funkcja obiektu

Przedmiotowa droga w ciągu której projektuje się budowę chodnika jest zaliczona do kategorii dróg wojewódzkich, klasy drogi zbiorczej o symbolu „Z”. Jest drogą przelotową a poza tym obsługuje przyległe zagospodarowanie terenu (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) z centrum usługowo-handlowym, obiektami  użyteczności publicznej, zapewniając równocześnie połączenie z siecią dróg wyższych kategorii i klas. Istniejący ruch drogowy zaliczany jest do kategorii KR-3. Ruch pieszy znaczący ze względu na intensywne zagospodarowanie terenu..

## Projektowany do budowy chodnik ma przenieść ruch pieszy, który dotychczas odbywa się częściowo po poboczu nieprzystosowanym do tego celu, a częściowo po jezdni,  na wydzielony i urządzony pas ruchu pieszego, a tym samym ograniczyć do minimum kolizyjność ruchu samochodowego i pieszego na tym odcinku drogi.

## Projektowane odwodnienie jezdni ma na celu sprawne odprowadzenie wód powierzchniowych (opadowych) z projektowanego chodnika i części jezdni do  istniejącej  kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych.

## 3/ Układ konstrukcyjny

## Przebieg projektowanego chodnika przedstawiony jest na planie sytuacyjnym w skali 1 : 1000 i zlokalizowany jest na działce nr 424 obręb Grzegorzowice, własność Skarb Państwa – Rejon Dróg Publicznych o powierzchni 2,4750 ha.

## Projektowane zadanie  przewiduje:

## Odcinek I

- od km 0+000÷0+575 długości 0,575 km budowę chodnika z kostki brukowej, o szerokości nawierzchni 2,00 m. Wjazdy do posesji na szerokości chodnika w ilości 10 szt. Odwodnienia powierzchniowe istniejącą kanalizacją deszczową po uprzednim przystosowaniu.

- od km 0+587÷0+688 długości 0,101 km budowę chodnika z kostki brukowej o szerokości nawierzchni 2,70 m. Odwodnienie powierzchniowe istniejącą kanalizacją deszczową po uprzednim przystosowaniu.

Odcinek II

- od km 0+000÷0+183 długości 0,183 km budowę chodnika z kostki brukowej o szerokości nawierzchni 1,25 m, (zwężenie chodnika podyktowane niewystarczającą szerokością istniejącego pasa drogowego, zastosowanie normatywnej szerokości chodnika wymagałoby wykupienie dodatkowego terenu). Wjazdy do posesji na szerokości chodnika w ilości 6 szt. Odwodnienie powierzchniowe naturalne z odprowadzeniem wód ściekiem do przydrożnego rowu.

Pozostałe elementy infrastruktury:

- przystosowanie istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez:

-   budowę 5 szt studni rewizyjnych fi 1200 mm

-   przebudowę 8 szt. studni rewizyjnych (regulacja wysokościowa, montaż

normatywnych płyt żelbetowych wraz z włazami żeliwnymi),

-   budowę 12 szt studzienek ściekowych z osadnikiem wraz z

przykanalikami,

-   regulację wysokościową 1 szt studzienki ściekowej,

-   umocnienie wlotu i wylotu kanalizacji w ilości 2 szt., przykanalika 2 szt.

- budowę muru oporowego na odcinku II w km 0+033÷0+051 i 0+055÷0+097

- umocnienie dna rowu na odcinku I w km 0+049÷0+108  i na odcinku II w km –0+050÷0+047 o łącznej długości 0,156 km,

- umocnienie skarp płytami ażurowymi z lokalizacją jak w przekrojach poprzecznych,

- ustawienie poręczy ochronnych z rur stalowych w km 0+042÷0+110 (głęboki rów przydrożny), oraz przy wyjściu ze szkoły.

Konstrukcja nawierzchni i podbudowy :

-     dla chodnika :

-     nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej  grub. 8 cm,

-     podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

-     podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,

-    krawężnik betonowy (wg KPED 03.11) o wym. 20x30 cm, ułożony na podsypce

cem.-piask. 1:4 i ławie betonowej  z oporem o objętości betonu 0,083 m3/m z betonu

C 12/15 (B-15), wyniesiony na wysokość 12 cm a na przejściach dla pieszych

obniżony do wysokości 2 cm, zaś na wjazdach obniżony do wysokości 4 cm. Linia

projektowanego krawężnika pokrywa się z krawędzią jezdni lecz odsunięta

od niej średnio o 0,05 m.

- obrzeże betonowe (wg KPED 03.15) o wym. 8x30 cm, ułożone na podsypce

piaskowej,

- dla wjazdów :

-    nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego grub. 8 cm,

-    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

-    podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,

-    krawężnik betonowy o wym. 20x30 cm, ułożony na podsypce cem.-piask. 1:4 i ławie

betonowej z oporem o objętości 0,083 m3/m z betonu C 12/15 (B-15), wyniesiony na

wysokość 4 cm a po stronie zewnętrznej na leżąco zamiast obrzeża na ławie zwykłej

o objętości betonu 0,06 m3/m z betonu C 12/15 (B-15),

Konstrukcja przystosowania kanalizacji deszczowej :

- studnie rewizyjne (wg KPED 02.07) fi 1200 mm murowane w części dolnej i z kręgów betonowych w części górnej, posadowione na fundamencie grubości 25 cm z betonu klasy B-15 na podsypce piaskowej grubości 7 cm i przykryte płytą pokrywową fi 1490/600 mm z żeliwnym włazem uliczny typu ciężkiego klasy C,  w wykopie o ścianach pionowych umocnionych ażurowo, (wg KPED 01.33)

- studzienki ściekowe (wg KPED 02.13) fi 500 mm z osadnikiem z kręgów betonowych posadowionych na fundamencie grubości 15 cm z betonu klasy B-15 na podsypce  piaskowej grubości 7 cm, przykrytych wpustem ulicznym typu ciężkiego wspartym  na pierścieniu żelbetowym fi 650 mm z beton klasy B-20, w wykopie o ścianach pionowych umocnionych ażurowo,

- przykanaliki fi 200 mm z rur PVC łączące studzienki ściekowe z kanałem poprzez studnie rewizjne, w wykopie o ścianach umocnionych ażurowo, a wyloty przykanalików do rowu w km 0+050 i 0+107 dodatkowo umocnić betonem,

- przykanalik na wysokość 50 cm ponad wierzch rury przewiduje się obsypać piaskiem, a pozostałą przestrzeń zasypać gruntem rodzimym, z równoczesnym zagęszczeniem warstwami,

- wylot kanału w km 0+049 i wlot w km 0+108 umocnić betonem, (wg KPED 02.18)

Pas nawierzchni wzdłuż projektowanego krawężnika o szerokości 0,50 m po uprzedniej częściowej rozbiórce należy wypełnić:

a)  w dolnej części pomiędzy krawężnikiem a istniejącą   podbudową o średniej szerokości 0,20 m i grub. 27 cm ,  betonem C16/20 (B-20)

b)  betonem asfaltowym w warstwie wiążącej szerokości 0,35 m i grub. 6 cm,

c)  betonem asfaltowym w warstwie ścieralnej szerokości 0,50 m i grub. 5 cm.

Powierzchnie utwardzone na wjazdach do bram (kostka brukowa, płyty betonowe chodnikowe, itp.) przyległe do krawędzi jezdni przewiduje się przebudować w granicach pasa drogowego by uzyskać ciągłość niwelety wjazdu i chodnika.

Na odcinku 2. w km 0+033÷0+051 i 0+055÷0+097 ze względu na niewystarczającą szerokość istniejącego pasa drogowego oraz znaczną różnię wysokości jezdni i otaczającego terenu, projektuje się budowę betonowego  muru oporowego, (szczegóły w rysunkach).

Dno rowów  projektuje się umocnić (wg KPED 01.04) prefabrykowanymi ściekami betonowymi, a skarpy o pochyleniu 1:1 płytami ażurowymi.

Istniejące oznakowanie pionowe zlokalizowane w projektowanym pasie nawierzchni chodnika należy przenieść na pas pobocza ziemnego.

Technologia wykonania i odbioru robót została szczegółowo opisana w załączniku

„Szczegółowe specyfikacje techniczne”, a ilość robót w przedmiarze robót.