CZĘŚĆ  OPISOWA

do projektu modernizacji drogi

dojazdowej do gruntów rolnych zad. 4

ul.Wygon w SZONOWICACH na terenie Gm. Rudnik

Dane ogólne :

Inwestor		-	Gmina Rudnik, ul.Kozielska 1,47-411 Rudnik

Projektant                -	Zakład Usługowy Projektowania i Wykonawstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego i Ogólnego „MELIOR-BUD” w Żorach

Podstawa

opracowania	Umowa Nr ZP. 2212-2-2/08 z dnia 10.04.2008 
o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych.

## Zakres rzeczowy           -	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych – odcinki o łącznej długości 790 mb

Lokalizacja     	Droga rolnicza położona jest w Szonowicach na terenie gminy Rudnik i stanowi odcinek drogi rolniczej – od ul.Konopnickiej do ul.Słowackiego oraz ul.Wygon.

Lokalizację drogi przedstawiono na mapie poglądowej Gminy Rudnik w skali 1:25.000, topograficznej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:10.000 oraz ewidencyjnej w skali 1:2.500.

2. Stan istniejący

Obecnie droga posiada dobrze zagęszczoną nawierzchnię z tłucznia kamiennego szer. 3-3,3m

Niniejszy projekt zakłada wykonanie wyrównawczej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego a następnie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy gr. 7 cm w tym warstwa wiążąca 4 i ścieralna 3 cm.

3. Opis projektowanych robót

Droga została podzielona na  3 odcinki:

- odcinek „A”	długości	370 mb 	od ul.Konopnickiej

- odcinek „B”	długości	300 mb	odcinek ul.Wygon

- odcinek „C”	długości	120 mb	w rej. restauracji Dworek

Zakres planowanych robót :

ETAP I  - odcinek „A” dł. 370mb i „B” dł.180 mb

- długość odcinka planowanego do modernizacji		550 mb

- szerokość pasa jezdni					2,80 - 3,00 m

- spadek poprzeczny, jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu					I= 3%

Projektowany zakres  robót:

- roboty pomiarowe 							0,550 km

- korytowanie warstwą gr. 30 cm pod wyk. mijanki

(15*2)					30 m2

- załadowanie i wywóz ziemi na odl 3 km.			9 m3

- warstwa dolna podbudowy z tłucznia 20 cm			30 m2

- warstwa górna podbudowy z tłucznia 10 cm			30 m2

- profilowanie i zagęszczenie istn. podłoża

(370*3,3)+(180*3,0)	+10			1771 m2

- wykonanie warstwy górnej  z tłucznia 8 cm			1771 m2

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca 4 i ścieralna 3 cm

(370*3,0)+(180*2,80)+36			1650 m2

- obsypanie poboczy tłuczniem					6 m3

ETAP  II  -  odcinek „B” długości 120mb i „C” L=120 mb

- długość odcinka planowanego do modernizacji		240 mb

- szerokość pasa jezdni					2,80 m i 4,0 m

- spadek poprzeczny, jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu					I= 3%

Projektowany zakres  robót:

- roboty pomiarowe 							0,24 km

- profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni

(120*3)+(120*4,0)			840 m2

- regulacja pionowa studzienek i ścieku poprzecznego		0,25 m3

- wykonanie warstwy górnej  z tłucznia 8 cm			360 m2

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką

mineralno-bitumiczną						5 t

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca 4 i ścieralna 3 cm

(120*2,8)+(120*4,0)			816 m2

- obsypanie poboczy tłuczniem					1,3 m3

4. Uzgodnienia:

Z uwagi na projektowaną nawierzchnię po trasie istniejącej drogi odstąpiono od dokonania uzgodnień z użytkownikami urządzeń podziemnych.

Ewentualne urządzenia podziemne nie będą kolidować z projektowaną odbudową  drogi.