CZĘŚĆ  OPISOWA

do projektu

ZAD. 2 „Modernizacja drogi ul.Główna w Czerwięcicach”

na terenie Gm. Rudnik

Dane ogólne :

Inwestor		-	Gmina Rudnik, ul.Kozielska 1,47-411 Rudnik

Projektant                -	Zakład Usługowy Projektowania i Wykonawstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego i Ogólnego „MELIOR-BUD” w Żorach

Podstawa

opracowania	Umowa Nr ZP. 2212-2-2/08 z dnia 10.04.2008 
na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych.

## Zakres rzeczowy           -	Modernizacja nawierzchni drogi - odcinek ulicy Głównej o długości 410 mb

Lokalizacja     	Droga położona jest w północnej części sołectwa Czerwięcicach na terenie gminy Rudnik i stanowi odcinek ul.Głównej w kierunku Łubowic.

Lokalizację drogi przedstawiono na mapie poglądowej Gminy Rudnik w skali 1:25.000, mapie orientacyjnej w skali 1:10.000, ewidencyjnej w skali 1:2.500

2. Stan istniejący

Obecnie odcinek ulicy Głównej posiada nawierzchnię nieulepszoną z tłucznia kamiennego o szer. 3,20m.

Niniejszy projekt zakłada poszerzenie pasa jezdni, wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego oraz nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy gr. 7 cm w tym warstwa wiążąca 4 i ścieralna 3 cm.

3. Opis projektowanych robót

Zakres planowanych robót :

- długość odcinka planowanego do modernizacji		410 mb

- szerokość pasa jezdni					            3,20-3,4 m

- spadek poprzeczny, jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu					I= 3%

Projektowany zakres  robót:

- roboty pomiarowe 							0,410 km

- korytowanie warstwą gr. 20 cm na poszezreniach

(410*0,4)				164 m2

- ścięcie zadarnionej i zanieczyszczonej nawierzchni

(korytowanie 10 cm)						120 m2

- załadowanie i wywóz ziemi na odl 3 km.			44,8 m3

- profilowanie i zagęszczenie istn. nawierzchni

(410*3,2)+10				1322 m2

- warstwa górna podbudowy z tłucznia 10 cm

(410*3,6)+10				1486

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca 4 i ścieralna 3 cm

(410*3,4)+8					1402 m2

- obsypanie poboczy tłuczniem					4,51 m3

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp rowu			1500 m2

- wygrabienie wykoszonych porostów				1500 m2

- usuwanie namułu z rowu, prze szer w dnie 0,6m

zamulenie 40 cm							300 mb

4. Uzgodnienia:

Z uwagi na projektowaną nawierzchnię po trasie istniejącej drogi odstąpiono od dokonania uzgodnień z użytkownikami urządzeń podziemnych.

Ewentualne urządzenia podziemne nie będą kolidować z projektowaną modernizacją  drogi.