CZĘŚĆ  OPISOWA

do dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji

drogi dojazdowej do leśniczówki w Ponięcicach

na terenie Gminy  Rudnik

1. Dane ogólne :

Inwestor		-	Gmina Rudnik, ul.Kozielska 1,47-411 Rudnik

Projektant                -	Zakład Usługowy Projektowania i Wykonawstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego i Ogólnego „MELIOR-BUD”, 44-240 Żory, ul.Rybnicka 50

Podstawa

opracowania	Umowa Nr ZP. 2212-1/08 z dnia 27.02.2008 
o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

## Zakres rzeczowy           -	Projekt modernizacji drogi dojazdowej do leśniczówki 
w Ponięcicach  na długości 245 mb wraz z przebudową przyczółków na pot.Dzielniczka.

Lokalizacja     	Przedmiotowa droga - ulica Leśna – położona jest 
w Sołectwie Ponięcice na terenie Gminy Rudnik.  Stanowi odcinek drogi bocznej od ulicy Łąkowej i prowadzi do leśniczówki.

Lokalizację drogi przedstawiono na mapie poglądowej Gminy Rudnik w skali 1:25.000, topograficznej mapie orientacyjnej w skali 1:10.000, ewidencyjnej 1:2.500 oraz mapie zasadniczej w skali 1:1000.

2. Stan istniejący

Istniejącą nawierzchnię drogi o szer. 3,0 – 3,4 m stanowi warstwa dobrze zagęszczonego tłucznia kamiennego.

3. Opis projektowanych robót

Projektuje się wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego gr.15 cm oraz nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy grubości 7 cm – warstwa wiążąca 4,0 oraz ścieralna 3,0 cm. Na odcinku istniejącej zabudowy (60 mb)  projektuje się wykonanie korytowania drogi wraz z wywiezieniem urobku oraz wykonanie nowej podbudowy warstwy dolnej w celu uniknięcia nadmiernego podwyższenia korpusu drogi.

Z uwagi na zły stan techniczny przyczółków na przepuście potoku Dzielniczka przewiduje się ich rozbiórkę oraz wykonanie nowych przyczółków żelbetowych, usytuowanych równolegle do osi drogi. Projektuje się również umocnienie odcinka dna i skarp potoku betonowymi płytami melioracyjnymi na wlocie i wylocie przepustu.

- długość odcinka planowanego do modernizacji		245 mb

- szerokość podbudowy						3,30 m

- szerokość asfaltowego pasa jezdni				3,00 m

- spadek poprzeczny zmienny,  jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu, 					I= 1- 3%

Projektowany zakres  robót:

- roboty pomiarowe 							0,245 km

- korytowanie mechaniczne w km.0+070-0+130

60*3,3=	198 m2

- załadowanie i wywóz urobku z korytowania samochodami samowyładowczymi na odl 5 km 					59,4 m3

- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z tłucznia kamiennego

gr. 20 cm								198 m2

- wykonanie warstwy górnej podbudowy  z tłucznia kamiennego

gr.10 cm								198 m2

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego

gr.15 cm								660 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa

wiążąca 4 cm							780 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa

ścieralna 3,0 cm							780 m2

- rozbiórka uszkodzonych przyczółków				1,54 m3

- wykonanie przyczółków żelbetowych				2,37 m3

4. Uzgodnienia

Z uwagi na projektowane wykonanie nawierzchni na istniejącej podbudowie 
w granicach pasa drogowego odstąpiono od dokonania uzgodnień 
z użytkownikami urządzeń podziemnych.

Ewentualne urządzenia podziemne nie będą kolidować z projektowanym zakresem robót.