Zał. nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „modernizacja dróg dojazdowych na 	terenie Gminy Rudnik”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 	częściowych – liczba części 5.

Część 1 Zad.1 pn.„Modernizacja drogi dojazdowej do leśniczówki w 	Ponięcicach”.

W ramach planowanego zadania przewiduje się wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego gr.15 cm oraz nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy grubości 7 cm – warstwa wiążąca 4,0 oraz ścieralna 3,0cm. Na odcinku istniejącej zabudowy (60 mb) przewiduje się wykonanie korytowania drogi wraz z wywiezieniem urobku oraz wykonanie nowej podbudowy warstwy dolnej w celu uniknięcia nadmiernego podwyższenia korpusu drogi. Z uwagi na zły stan techniczny przyczółków na przepuście potoku Dzielniczka przewiduje się ich rozbiórkę, wykonanie nowych przyczółków żelbetowych, usytuowanych równolegle do osi drogi oraz umocnienie odcinka dna i skarp potoku betonowymi płytami melioracyjnymi na wlocie i wylocie przepustu.

Parametry:

- długość odcinka planowanego do modernizacji		245 mb

- szerokość podbudowy					3,30 m

- szerokość asfaltowego pasa jezdni				3,00 m

- spadek poprzeczny zmienny, jednostronny w kierunku naturalnego skłonu terenu, 	I= 1- 3%

Szczegółowy zakres planowanych robót:

- roboty pomiarowe 	0,245 km

- korytowanie mechaniczne w km.0+070-0+13060*3,3=	198 m2

- załadowanie i wywóz urobku z korytowania samochodami samowyładowczymi na odl.5 km 	59,4 m3

- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z tłucznia kamiennego

gr. 20 cm								198 m2

- wykonanie warstwy górnej podbudowy  z tłucznia kamiennego

gr.10 cm								198 m2

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego

gr.15 cm								660 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa

wiążąca 4 cm								780 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa

ścieralna 3,0 cm							780 m2

- rozbiórka uszkodzonych przyczółków 					1,54m³

- wykonanie przyczółków żelbetowych 					2,37m³

Część 2

zad.2 pn. „Modernizacja  drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sławików – Lasaki - 2105 mb”

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, a następnie wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 7cm. Na pozostałych odcinkach przewiduje się poszerzenie istniejącego pasa jezdni do 3,0m – poprzez wykorytowanie ręczne i wykonanie warstwy dolnej nawierzchni z tłucznia kamiennego gr.20cm. Istniejącą nawierzchnię należy  się wykorzystać jako warstwę dolną podbudowy i wykonać warstwę górną podbudowy gr.10 cm z tłucznia kamiennego oraz nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 7cm. Odcinek z płyt drogowych rozebrać, wykorytować,  wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm oraz warstwę dolną gr. 20 cm i górną podbudowy gr.10 cm z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego o grubości 7 cm

Parametry

- długość odcinka planowanego do modernizacji		1770mb

- szerokość pasa jezdni					2,80 m

- spadki podłużne 						0,2 - 6%

- spadek poprzeczny zmienny, jednostronny w kierunku naturalnego skłonu terenu, I= 2- 3%

Szczegółowy zakres planowanych robót:

ETAP I  (w km.0+000 – 1+770)

- roboty pomiarowe 							1,77 km

- wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym

warstwa gr. 3,0cm

(1000*2,8)			2800 m2

- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych

(60*3)				180 m2

- korytowanie w miejscu rozebranych płyt

180 m2

- korytowanie gł.20 cm dla poszerzenia pasa drogi po 0,2m

(710*0,4)			284 m2

- oczyszczenie istniejącej podbudowy – ścięcie zadarnienia

i naniesionej ziemi

(300*1,0)			300 m2

- załadowanie I wywóz ziemi na odl. 3km				140,8 m3

- wykonanie warstwy dolnej  z tłucznia kamiennego

na poszerzeniach						464 m2

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego

warstwa gr.10 cm.

(770*3)+15			2325 m2

- wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego gr 7 cm

(1770*2,80+12			4968 m2

Część 3 - zad.3 pn. „Modernizacja ul. Kozielskiej w Brzeźnicy ( Kurek,Jasny) – 32 8 mb”

Parametry

- długość odcinka planowanego do modernizacji		328 mb

- szerokość pasa jezdni					2,,80 m

- spadek poprzeczny  w obu kierunkach 2%

Szczegółowy zakres:

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o pow. 1017,4m² ,(łącznie z wjazdami do posesji) , warstwa ścieralna 3cm, warstwa wiążąca 4cm wraz z pozostałymi robotami towarzyszącymi.

Część 4 -zad.4 pn.„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szonowicach ul. Wygon” – 790 mb.

Droga została podzielona na 3 odcinki:

- odcinek „A”	długości	370 mb	od ul. Konopnickiej

- odcinek „B”	długości	300 mb	odcinek ul. Wygon

- odcinek „C”	długości	120 mb	w rej. restauracji Dworek

Szczegółowy zakres planowanych robót :

ETAP I  - odcinek „A” dł. 370mb i „B” dł.180 mb

- długość odcinka planowanego do modernizacji		550 mb

- szerokość pasa jezdni					2,80 - 3,00 m

- spadek poprzeczny, jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu				I= 3%

Zakres  robót:

- roboty pomiarowe 						0,550 km

- korytowanie warstwą gr. 30 cm pod wyk. mijanki

(15*2)			30 m2

- załadowanie i wywóz ziemi na odl 3 km.			9 m3

- warstwa dolna podbudowy z tłucznia 20 cm			30 m2

- warstwa górna podbudowy z tłucznia 10 cm			30 m2

- profilowanie i zagęszczenie istn. podłoża

(370*3,3)+(180*3,0)	+10	1771 m2

- wykonanie warstwy górnej  z tłucznia 8 cm			1771 m2

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 4 i ścieralna 3 cm

(370*3,0)+(180*2,80)+36	1650 m2

- obsypanie poboczy tłuczniem				6 m3

ETAP  II  -  odcinek „B” długości 120mb i „C” L=120 mb

- długość odcinka planowanego do modernizacji		240 mb

- szerokość pasa jezdni					2,80 m i 4,0 m

- spadek poprzeczny, jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu				I= 3%

Zakres  robót:

- roboty pomiarowe 						0,24 km

- profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni

(120*3)+(120*4,0)	840 m2

- regulacja pionowa studzienek i ścieku poprzecznego	0,25 m3

- wykonanie warstwy górnej  z tłucznia 8 cm			360 m2

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną 5 t

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 4 i ścieralna 3 cm (120*2,8)+(120*4,0)	816 m2

- obsypanie poboczy tłuczniem				1,3 m3

Część 5

Zad.5 pn.” Odbudowa drogi Czerwięcice – Ligota Ks. 410 mb wraz z robotami melioracyjnymi „– 300mb.

Zakres planowanych robót :

- długość odcinka planowanego do modernizacji		410 mb

- szerokość pasa jezdni					 3,4 m

- spadek poprzeczny, jednostronny w kierunku naturalnego skłonu terenu I= 3%

Zakres  robót:

- roboty pomiarowe 						0,410 km

- korytowanie warstwą gr. 20 cm na poszezreniach

(410*0,4)		164 m2

- ścięcie zadarnionej i zanieczyszczonej nawierzchni (korytowanie 10 cm)											120 m2

- załadowanie i wywóz ziemi na odl 3 km.			44,8 m3

- profilowanie i zagęszczenie istn. nawierzchni

(410*3,2)+10		1322 m2

- warstwa górna podbudowy z tłucznia 10 cm

(410*3,6)+10		1486

- nawierzchnia z betonu asfaltowego ,warstwa wiążąca 4 i ścieralna 3 cm (410*3,4)+8										1402 m2

- obsypanie poboczy tłuczniem				4,51 m3

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp rowu			1500 m2

- wygrabienie wykoszonych porostów				1500 m2

- usuwanie namułu z rowu, prze szer w dnie 0,6m zamulenie 40 cm	300 mb