CZĘŚĆ  OPISOWA

do dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji

drogi dojazdowej do budynku przy ul. Głównej 7 w Czerwięcicach

na terenie Gminy  Rudnik

1. Dane ogólne :

Inwestor		-	Gmina Rudnik, ul.Kozielska 1,47-411 Rudnik

Projektant                -	Zakład Usługowy Projektowania i Wykonawstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego i Ogólnego „MELIOR-BUD”, 44-240 Żory, ul.Rybnicka 50

Podstawa opracowania	Umowa Nr ZP. 2212-1/08 z dnia 27.02.2008 
o wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Zakres rzeczowy           -	Projekt modernizacji drogi dojazdowej do budynku przy ul.Głównej 7 w Czerwięcicach,  L= 150 mb

Lokalizacja     	Przedmiotowa droga położona jest w Sołectwie Czerwięcice na terenie Gminy Rudnik stanowiąc odcinek drogi bocznej od ulicy Głównej.

Lokalizację drogi przedstawiono na mapie poglądowej Gminy Rudnik w skali 1:25.000, topograficznej mapie orientacyjnej w skali 1:10.000, ewidencyjnej 1:2.500 oraz mapie zasadniczej w skali 1:1000.

Przedmiotowa droga położona jest na działce ewidencyjnej nr 150 będącą własnością Gminy Rudnik.

2. Stan istniejący

Istniejącą nawierzchnię drogi o szer. 3,0m – 3,1m stanowi dobrze zagęszczona warstwa gruzu i tłucznia kamiennego. Przewiduje się wykorzystanie istniejącej nawierzchni jako warstwę dolną podbudowy.

3. Opis projektowanych robót

Projektuje się wykonanie na istniejącej podbudowie warstwy górnej z tłucznia kamiennego gr.15 cm oraz nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy grubości 7 cm – warstwa wiążąca 4,0 oraz ścieralna 3,0 cm.

- długość odcinka planowanego do modernizacji		150 mb

- szerokość podbudowy						3,20 m

- szerokość asfaltowego pasa jezdni				3,00 m

- spadek poprzeczny zmienny,  jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu, 					I= 2- 3%

Projektowany zakres  robót:

- roboty pomiarowe 							0,150 km

- ręczne rozebranie odcinka nawierzchni z kostki granitowej	20 m2

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr.15 cm		20m2

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego

gr.15 cm								585 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa

wiążąca 4 cm							545 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa

ścieralna 3,0 cm							545 m2

4. Uzgodnienia

Z uwagi na projektowane wykonanie nawierzchni na istniejącej podbudowie 
w granicach pasa drogowego odstąpiono od dokonania uzgodnień 
z użytkownikami urządzeń podziemnych.

Ewentualne urządzenia podziemne nie będą kolidować z projektowanym zakresem robót.