CZĘŚĆ  OPISOWA

do dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji

drogi dojazdowej – ul.Kolonia Gacki w Grzegorzowicach

na terenie Gminy  Rudnik

1. Dane ogólne :

Inwestor		-	Gmina Rudnik, ul.Kozielska 1,47-411 Rudnik

Projektant                -	Zakład Usługowy Projektowania i Wykonawstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego i Ogólnego „MELIOR-BUD”, 44-240 Żory, ul.Rybnicka 50

Podstawa opracowania	Umowa Nr ZP. 2212-1/08 z dnia 27.02.2008 
o wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Zakres rzeczowy		Projekt modernizacji drogi 	dojazdowej – ul. Kolonia Gacki				w Grzegorzowicachl

Lokalizacja     	Przedmiotowa droga położona jest w Sołectwie Grzegorzowice na terenie Gminy Rudnik

Lokalizację drogi przedstawiono na mapie poglądowej Gminy Rudnik w skali 1:25.000, topograficznej mapie orientacyjnej w skali 1:10.000, ewidencyjnej 1:2.500 oraz mapie zasadniczej w skali 1:1000.

Przedmiotowa droga położona jest na działce ewidencyjnej będącą własnością Gminy Rudnik.

2. Stan istniejący

Istniejącą nawierzchnię drogi o szer. 3,0m – 3,2m stanowi zagęszczona warstwa tłucznia kamiennego. Po oczyszczeniu, wyprofilowaniu i zagęszczeniu przewiduje się jej wykorzystanie jako warstwę dolną podbudowy.

3. Opis projektowanych robót

Projektuje się wykonanie na istniejącej podbudowie warstwy górnej z tłucznia kamiennego gr.15 cm oraz nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy grubości 7 cm – warstwa wiążąca 4,0 oraz ścieralna 3,0 cm. Na odcinku 30 mb projektuje się przesunięcie istniejącego pasa drogi o 1,2m.

- długość odcinka planowanego do modernizacji		215 mb

- szerokość podbudowy						3,20 m

- szerokość asfaltowego pasa jezdni				3,00 m

- spadek poprzeczny zmienny,  jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu, 					I= 2- 3%

Projektowany zakres  robót:

- roboty pomiarowe 							0,215 km

- korytowanie ręczne dla poszerzenia drogi			36 m2

- korytowanie pasa zadarnionego					215 m2

- załadowanie i wywóz ziemi z korytowania			28,7m3

- wyprofilowanie i zagęszczenie ist. podbudowy			688 m2

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego

gr.15 cm								688 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa

wiążąca 4 cm							645 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa

ścieralna 3,0 cm							645 m2

Dowóz mieszanki asfaltowej z odl.15 km.

4. Uzgodnienia

Z uwagi na projektowane wykonanie nawierzchni na istniejącej podbudowie 
w granicach pasa drogowego odstąpiono od dokonania uzgodnień 
z użytkownikami urządzeń podziemnych.

Ewentualne urządzenia podziemne nie będą kolidować z projektowanym zakresem robót.