CZĘŚĆ  OPISOWA

do dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji

ul. Stara Odra w Lasakach

na terenie Gminy  Rudnik

1. Dane ogólne :

Inwestor		-	Gmina Rudnik, ul.Kozielska 1,47-411 Rudnik

Projektant                -	Zakład Usługowy Projektowania i Wykonawstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego i Ogólnego „MELIOR-BUD”, 44-240 Żory, ul.Rybnicka 50

Podstawa opracowania	Umowa Nr ZP. 2212-1/08 z dnia 27.02.2008 
o wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Zakres rzeczowy		Projekt modernizacji drogi 	 – ul. Stara Odra 						w Lasakach

Lokalizacja     	Przedmiotowa droga położona jest w Sołectwie Lasaki na terenie Gminy Rudnik  i stanowi odcinek drogi bocznej od ulicy Nadodrzańskiej

Lokalizację drogi przedstawiono na mapie poglądowej Gminy Rudnik w skali 1:25.000, topograficznej mapie orientacyjnej w skali 1:10.000, ewidencyjnej 1:2.500 oraz mapie zasadniczej w skali 1:1000.

Przedmiotowa droga położona jest na działce ewidencyjnej Nr 301 będącą własnością Gminy Rudnik.

2. Stan istniejący

Istniejącą nawierzchnię drogi o szer. 3,0m – 3,2m stanowi zagęszczona warstwa tłucznia kamiennego. Początkowy odcinek od ulicy Nadodrzańskiej na długości 44 mb umocniony jest kostką granitową.

3. Opis projektowanych robót

Odcinek z kostki granitowej projektuje się rozebrać ręcznie. Następnie wykorytować warstwą 10 cm., wykonać warstwę dolną i górną podbudowy z tłucznia kamiennego. Po oczyszczeniu, wyprofilowaniu i zagęszczeniu pozostałego odcinka drogi przewiduje się jej wykorzystanie istniejącej nawierzchni jako warstwę dolną podbudowy. Następnie wykonać nową warstwę górną podbudowy z tłucznia kamiennego gr.15 cm. Na całym odcinku drogi wykonać warstwę z betonu asfaltowego o grubości 7 cm – warstwę wiążącą 4 i ścieralną 3 cm.

- długość odcinka planowanego do modernizacji		215 mb

- szerokość podbudowy						3,20 m

- szerokość asfaltowego pasa jezdni				3,00 m

- spadek poprzeczny zmienny,  jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu, 					I= 2- 3%

Projektowany zakres  robót:

- roboty pomiarowe 							0,215 km

- rozebranie nawierzchni z kostki granitowej			132 m2

- korytowanie ręczne gr.10 cm terenu po kostce granit.		141 m2

- załadowanie i wywóz urobku na odl. 5 km.			14,1 m3

- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z tłucznia kamiennego

gr.20 cm

141 m2

- wyprofilowanie i zagęszczenie ist. podbudowy			547 m2

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego

gr.15 cm

708 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa

wiążąca 4 cm							660 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa

ścieralna 3,0 cm							660 m2

Dowóz mieszanki asfaltowej z odl.18 km.

4. Uzgodnienia

Z uwagi na projektowane wykonanie nawierzchni na istniejącej podbudowie 
w granicach pasa drogowego odstąpiono od dokonania uzgodnień 
z użytkownikami urządzeń podziemnych.

Ewentualne urządzenia podziemne nie będą kolidować z projektowanym zakresem robót.