CZĘŚĆ  OPISOWA

do projektu

„Modernizacja ul.Kasztanowej i Polnej w Łubowicach”

na terenie Gm. Rudnik

Dane ogólne :

Inwestor		-	Gmina Rudnik, ul.Kozielska 1,47-411 Rudnik

Projektant                -	Zakład Usługowy Projektowania i Wykonawstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego i Ogólnego „MELIOR-BUD” w Żorach

Podstawa

opracowania	Umowa Nr ZP. 2212-2-2/08 z dnia 10.04.2008 
na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych.

## Zakres rzeczowy           -	Modernizacja nawierzchni dróg: ulicy Kasztanowej o długości 1110 mb i odcinka ul.Polnej długości 
110 mb.

Lokalizacja     	Droga rolnicza położona jest w Szonowicach na terenie gminy Rudnik i stanowi odcinek drogi rolniczej – od ul.Konopnickiej do ul.Słowackiego oraz ul.Wygon.

Lokalizację drogi przedstawiono na mapie poglądowej Gminy Rudnik w skali 1:25.000, mapie orientacyjnej w skali 1:10.000, ewidencyjnej w skali 1:2.500 oraz zasadniczej sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1000.

2. Stan istniejący

Obecnie ulica Kasztanowa posiada odcinek nawierzchni z betonowych płyt drogowych – dł. 445mb, szer. 3,0m. Pozostały odcinek to nawierzchnia tłuczniowa oraz nawierzchnia asfaltowa (10mb włączenie do ul.Einchendorffa).

Planowany do modernizacji odcinek ulicy Polnej posiada również nawierzchnię nieulepszoną, z tłucznia kamiennego

Niniejszy projekt zakłada rozebranie nawierzchni z płyt betonowych wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego oraz wykonanie na całym odcinku drogi nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy gr. 7 cm w tym warstwa wiążąca 4 i ścieralna 3 cm.

3. Opis projektowanych robót

Zakres planowanych robót :

ETAP I

- odcinek ul.Polnej

- długość odcinka planowanego do modernizacji		110 mb

- szerokość pasa jezdni					            3,20 m

- spadek poprzeczny, jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu					I= 3%

Projektowany zakres  robót:

- roboty pomiarowe 							0,110 km

- korytowanie warstwą gr. 30 cm w km.0+000-0+040

(40*3,2)				128 m2

- ścięcie zadarnionej i zanieczyszczonej nawierzchni 		70m2

- załadowanie i wywóz ziemi na odl 3 km.			45,4 m3

- warstwa dolna podbudowy z tłucznia 20 cm			128 m2

(40*3,2)

- warstwa górna podbudowy z tłucznia 10 cm			362 m2

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca 4 i ścieralna 3 cm

(110*3,0)+8					338 m2

- obsypanie poboczy tłuczniem					1,2 m3

- odcinek ul.Kasztanowej w km.1+005-1+110

- długość odcinka planowanego do modernizacji		110 mb

- szerokość pasa jezdni						 3,0 m

- spadek poprzeczny, jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu					I= 3%

Projektowany zakres  robót:

- roboty pomiarowe 							0,095 km

- profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni

(95*3)					285 m2

- warstwa górna podbudowy z tłucznia 10 cm			285 m2

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca 4 i ścieralna 3 cm

(95*2,8)				266 m2

- obsypanie poboczy tłuczniem					1,04 m3

ETAP II

- odcinek ul.Kasztanowej w km.0+000-1+005

- długość odcinka planowanego do modernizacji		1,005mb

- szerokość pasa jezdni					            2,80 m

- spadek poprzeczny, jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu					I= 3%

Projektowany zakres  robót:

- roboty pomiarowe 							1,005 km

- rozebranie istn. nawierzchni z płyt drogowych

(445*3,0)			1335 m2

- korytowanie warstwą gr. 10 cm 					1335 m2

- ścięcie zadarnionej i zanieczyszczonej nawierzchni 		350 m2

- załadowanie i wywóz ziemi na odl 3 km.			168,5 m3

- profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni

(530*3,0)+(150*2 przy cmentarzu)		 +poszerzenia 15m2			1995 m2

- warstwa górna podbudowy z tłucznia 10 cm

(1005*3,0)+300+15				3330 m2

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca 4 i ścieralna 3 cm

(1005*2,8)+285+12				3111 m2

- obsypanie poboczy tłuczniem					11,05 m3

4. Uzgodnienia:

Z uwagi na projektowaną nawierzchnię po trasie istniejącej drogi odstąpiono od dokonania uzgodnień z użytkownikami urządzeń podziemnych.

Ewentualne urządzenia podziemne nie będą kolidować z projektowaną modernizacją  drogi.