CZĘŚĆ  OPISOWA

do projektu

„Modernizacja ul.Parkowej wraz z zatoczką autobusową
 w Sławikowie” na terenie Gm. Rudnik

Dane ogólne :

Inwestor		-	Gmina Rudnik, ul.Kozielska 1,47-411 Rudnik

Projektant                -	Zakład Usługowy Projektowania i Wykonawstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego i Ogólnego „MELIOR-BUD” w Żorach

Podstawa

opracowania	Umowa Nr ZP. 2212-2-2/08 z dnia 10.04.2008 
na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych.

## Zakres rzeczowy           -	Modernizacja nawierzchni drogi - odcinek ulicy Parkowej o długości 82 mb, zatoczka autobusowa, kanalizacja deszczowa

Lokalizacja     	Droga położona jest we wschodniej części sołectwa Sławików na terenie gminy Rudnik.

Lokalizację drogi przedstawiono na mapie poglądowej Gminy Rudnik w skali 1:25.000, mapie orientacyjnej w skali 1:10.000, ewidencyjnej w skali 1:2.500 i zasadniczej sytuacyjno – wysokościowej 1:500.

2. Stan istniejący

Obecnie odcinek ulicy Parkowej w km.0+000-0+041 posiada nawierzchnię z betonowych płyt drogowych, dalszy odcinek - droga gruntowa. Zatoczka autobusowa nieutwardzona.

Niniejszy projekt zakłada przełożenie płyt drogowych na dalszy odcinek drogi, a w miejscu rozebranych płyt wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego oraz nawierzchni z betonu asfaltowego. (odcinek dł 41 mb)

Nawierzchnię zatoczki autobusowej projektuje się wykonać z betonu asfaltowego warstwy gr. 11 cm na podbudowie z tłucznia (25+15cm) oraz warstwie odsączającej z piasku.

Dla właściwego odprowadzenia wód deszczowych projektuje się wykonanie odcinka nowego rurociągu z rur pcv Ø 315 mm długości 35 mb, studni rewizyjno – połączeniowej z kręgów bet. Ø 1000 mm. Projektuje się również wydłużenie istniejącego przepustu z rur bet. Ø 600 mm o 5 mb.

3. Opis projektowanych robót

Zakres planowanych robót :

- długość odcinka planowanego do modernizacji		82 mb

- szerokość pasa jezdni					            3,20 m

- spadek poprzeczny, jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu					I= 3%

Projektowany zakres  robót:

- roboty pomiarowe 							0,102 km

- rozebranie betonowych płyt drogowych

(41*3,0)			123 m2

- korytowanie warstwą gr. 10 cm w miejscu płyt

(41*3,3)+8			143 m2

- warstwa dolna podbudowy z tłucznia 20 cm			143 m2

- warstwa górna podbudowy z tłucznia gr.15 cm			143 m2

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca 4 i ścieralna 3 cm

(41*3)+7					130 m2

- wykonanie koryta pod odcinek z płyt bet			131 m2

- warstwa odsączająca po nawierzchnię z płyt			123 m2

- ponowne ułożenie płyt bet.					123 m2

- załadowanie i wywiezienie urobku z korytowania		46 m3

Kanalizacja deszczowa :

- wykopy liniowe pod rurociąg, studnię				17 m3

- podłoże pod rurociąg 10 cm					2,1 m3

- rurociąg z rur pcv Ø 315 mm					35 mb

- studnia rewizyjna z kręgów bet. Ø 1000mm			1 szt

- podłoże pod przedłużenie przepustu				4 m2

- wyk. odcinka rurociągu (wydłużenie przepustu)

z rur bet. Ø 600mm							5 m

- wykonanie ścianek czołowych dla rurociągów			1,44 m3

- zasypanie rurociągów						17 m3

Zatoczka autobusowa :

- wykorytowanie o gr.30 cm						45 m2

- warstwa odsączająca 10 cm					45 m2

- warstwa dolna podbudowy z tłucznia gr.25 cm			45 m2

- warstwa górna podbudowy z tłucznia gr.15 cm			45 m2

- nawierzchnia z mieszanki min. bitumicznej

warstwa wiążąca gr. 5 cm.						45 m2

- warstwa ścieralna gr, 6 cm					45 m2

- krawężniki betonowe 15*30 cm na podbudowie		25 mb

- obrzeża betonowe na ławie i podsypce cem. piaskowej	25 mb

- chodniki z kostki brukowej gr.8,0 cm na podsypce

cementowo – piaskowej						37,5 m2

4. Uzgodnienia:

Z uwagi na projektowaną nawierzchnię po trasie istniejącej drogi odstąpiono od dokonania uzgodnień z użytkownikami urządzeń podziemnych.

Ewentualne urządzenia podziemne nie będą kolidować z projektowaną modernizacją  drogi.