CZĘŚĆ  OPISOWA

do dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji

drogi Sławików - Lasaki

na terenie Gminy  Rudnik

Dane ogólne :

Inwestor		-	Gmina Rudnik, ul.Kozielska 1,47-411 Rudnik

Projektant                -	Zakład Usługowy Projektowania i Wykonawstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego i Ogólnego „MELIOR-BUD”, 44-240 Żory, ul.Rybnicka 50

Podstawa

opracowania	Umowa Nr ZP. 2212-2-2/08 z dnia 10.04.2008 
o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

## Zakres rzeczowy           -	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sławików – Lasaki na odcinku o łącznej długości 
2105 mb.

Lokalizacja     	Przedmiotowa droga – stanowi połączenie sołectw Sławików i Lasaki, na terenie Gminy Rudnik.

Lokalizację drogi przedstawiono na mapie poglądowej Gminy Rudnik w skali 1:25.000, topograficznych mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:10.000 
i 1:5.000 oraz ewidencyjnych w skali 1:2.500.

2. Stan istniejący

Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa drogi w km. 0+000-1+000 jest w dobrym stanie technicznym. Pozostałe odcinki posiadają nawierzchnię z warstwy tłucznia, przepalonej skały płonnej oraz żużla. Miejscami nawierzchnia jest zanieczyszczona ziemią z pól. Odcinek długości 395m posiada nawierzchnię 
z żelbetowych płyt drogowych grubości 16 cm.

3. Opis projektowanych robót

W km.0+000-1+000 projektuje się wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, a następnie wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 7 cm. Na pozostałych odcinkach projektuje się poszerzenie istniejącego pasa jezdni do 3,0m – poprzez wykorytowanie ręczne i wykonanie warstwy dolnej nawierzchni z tłucznia kamiennego gr.20 cm. Istniejącą nawierzchnię projektuje się wykorzystać jako warstwę dolną podbudowy i wykonać warstwę górną podbudowy gr.10 cm z tłucznia kamiennego oraz nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 7 cm

Odcinek z płyt drogowych rozebrać, wykorytować,  wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm oraz warstwę dolną gr. 20 cm i górną podbudowy gr.10 cm z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego o grubości 7 cm

- długość odcinka planowanego do modernizacji		2105 mb

- szerokość pasa jezdni						3,00 m

- spadki podłużne 							0,2 - 6%

- spadek poprzeczny zmienny,  jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu, 					I= 2- 3%

Projektowany zakres  robót:

ETAP I  (w km.0+000 – 1+770)

- roboty pomiarowe 							1,77 km

- wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym

warstwa gr. 3,0cm

(1000*2,8)				2800 m2

- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych

(60*3)					180 m2

- korytowanie w miejscu rozebranych płyt

180 m2

- korytowanie gł.20 cm dla poszerzenia pasa drogi po 0,2m

(710*0,4)				284 m2

- oczyszczenie istniejącej podbudowy – ścięcie zadarnienia

i naniesionej ziemi

(300*1,0)				300 m2

- załadowanie I wywóz ziemi na odl. 3km				140,8 m3

- wykonanie warstwy dolnej  z tłucznia kamiennego

na poszerzeniach							464 m2

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego

warstwa gr.10 cm.

(770*3)+15				2325 m2

- wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego gr 7 cm

(1770*2,80+12			4968 m2

ETAP II  (w km.1+770 – 2+105) L= 335 mb

- rozbiórka płyt drogowych

(335*3)+20 mijanka			1025 m2

- korytowanie gr.20 cm w miejscu rozebranych płyt drogowych

1025 m2

- załadowanie i wywóz urobku z korytowania

na odl. do 3 km.							205 m3

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku			1025 m2

- wykonanie warstwy dolnej 20 cm z tłucznia kamiennego	1025 m2

- wykonanie warstwy górnej podbudowy 10cm z tłucznia

kamiennego								1025 m2

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr 7 cm

(wiążąca 4 i ścieralna 3 cm)					963 m2

- obsypanie poboczy tłuczniem 					3,7 m3

4. Uzgodnienia

Z uwagi na projektowane wykonanie nawierzchni na istniejącej podbudowie,
w granicach pasa drogowego odstąpiono od dokonania uzgodnień 
z użytkownikami urządzeń podziemnych.

Ewentualne urządzenia podziemne nie będą kolidować z projektowanym zakresem robót.