Zał. nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „modernizacja dróg dojazdowych na 	terenie Gminy Rudnik”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 	częściowych – liczba części 5.

Część 1 dotyczy zadania. pn.” Modernizacja drogi dojazdowej do budynku przy ul. 	Głównej 7 w Czerwięcicach”.

Wykonanie na istniejącej podbudowie warstwy górnej z tłucznia kamiennego gr.15 cm oraz 	nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy grubości 7 cm – warstwa wiążąca 4,0 oraz 	ścieralna 3,0cm.

Parametry drogi

- długość odcinka planowanego do modernizacji			150 mb

- szerokość podbudowy						3,20 m

- szerokość asfaltowego pasa jezdni					3,00 m

- spadek poprzeczny zmienny, jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu, 						I= 2- 3%

Szczegółowy zakres planowanych robót:

- roboty pomiarowe 							0,150 km

- ręczne rozebranie odcinka nawierzchni z kostki granitowej		20 m2

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr.15 cm			20m2

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego

gr.15 cm								585 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa

wiążąca 4 cm							545 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa

ścieralna 3,0 cm							545 m2

Część 2 dotyczy zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej ul. Koloni Gacki w 	Grzegorzowicach”

Wykonanie na istniejącej podbudowie warstwy górnej z tłucznia kamiennego gr.15 cm oraz 	nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy grubości 7 cm – warstwa wiążąca 4,0 oraz 	ścieralna 3,0cm. Na odcinku 30 mb przewiduje się przesunięcie istniejącego pasa drogi o 	1,2m.

Parametry drogi

- długość odcinka planowanego do modernizacji			215 mb

- szerokość podbudowy						3,20 m

- szerokość asfaltowego pasa jezdni					3,00 m

- spadek poprzeczny zmienny, jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu, 						I= 2- 3%

Szczegółowy zakres planowanych robót:

- roboty pomiarowe 							0,215 km

- korytowanie ręczne dla poszerzenia drogi				36 m2

- korytowanie pasa zadarnionego					215 m2

- załadowanie i wywóz ziemi z korytowania				28,7m3

- wyprofilowanie i zagęszczenie ist. podbudowy			688 m2

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego

gr.15 cm								688 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa

wiążąca 4 cm							645 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa

ścieralna 3,0 cm							645 m2

Część 3 dotyczy zadania pn. „ Modernizacja drogi ul. Stara Odra w Lasakach”.

Odcinek z kostki granitowej należy rozebrać ręcznie. Następnie wykorytować warstwą 10cm., 	wykonać warstwę dolną i górną podbudowy z tłucznia kamiennego. Po oczyszczeniu, 	wyprofilowaniu i zagęszczeniu pozostałego odcinka drogi przewiduje się jej wykorzystanie 	istniejącej nawierzchni jako warstwę dolną podbudowy. Następnie wykonać nową warstwę 	górną podbudowy z tłucznia kamiennego gr.15cm. Na całym odcinku drogi wykonać warstwę 	z betonu asfaltowego o grubości 7 cm – warstwę wiążącą 4 i ścieralną 3cm.

Parametry drogi

- długość odcinka planowanego do modernizacji			215 mb

- szerokość podbudowy						3,20 m

- szerokość asfaltowego pasa jezdni					3,00 m

- spadek poprzeczny zmienny, jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu, 						I= 2- 3%

Szczegółowy zakres planowanych robót:

- roboty pomiarowe 							0,215 km

- rozebranie nawierzchni z kostki granitowej				132 m2

- korytowanie ręczne gr.10 cm terenu po kostce granit.		141 m2

- załadowanie i wywóz urobku na odl. 5 km.				14,1 m3

- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z tłucznia kamiennego

gr.20 cm								141 m2

- wyprofilowanie i zagęszczenie ist. podbudowy			547 m2

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego

gr.15 cm								708 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa

wiążąca 4 cm							660 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa

ścieralna 3,0 cm							660 m2

Część 4 dotyczy zadania pn.„ Modernizacja ul. Polnej i Kasztanowej od strony Ośrodka Zdrowia w Łubowicach - Etap I”

ETAP I  - odcinek ul. Polnej

Parametry drogi

- długość odcinka planowanego do modernizacji			110 mb

- szerokość pasa jezdni						 3,20 m

- spadek poprzeczny, jednostronny w kierunku naturalnego skłonu terenu I= 3%

Szczegółowy zakres planowanych robót

- roboty pomiarowe 							0,110 km

- korytowanie warstwą gr. 30 cm w km.0+000-0+040

(					128 m2

- ścięcie zadarnionej i zanieczyszczonej nawierzchni 			70m2

- załadowanie i wywóz ziemi na odl 3 km.				45,4 m3

- warstwa dolna podbudowy z tłucznia 20 cm				128 m2

- warstwa górna podbudowy z tłucznia 10 cm				362 m2

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca 4 i ścieralna 3 cm 					338 m2

- obsypanie poboczy tłuczniem					1,2 m3

- odcinek ul. Kasztanowej w km.1+005-1+110

- długość odcinka planowanego do modernizacji			95 mb

- szerokość pasa jezdni						 3,0 m

- spadek poprzeczny, jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu						I= 3%

Szczegółowy zakres planowanych robót

- roboty pomiarowe 							0,095 km

- profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni

285 m2

- warstwa górna podbudowy z tłucznia 10 cm				285 m2

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca 4 i ścieralna 3 cm

266 m2

- obsypanie poboczy tłuczniem					1,04 m3

Część 5 dotyczy zadania pn. Remont drogi dojazdowej do posesji przy ul. Parkowej 37 w Sławikowie”.

Przełożenie płyt drogowych na dalszy odcinek drogi, a 	w miejscu rozebranych płyt wykonanie 	podbudowy z tłucznia kamiennego oraz nawierzchni z betonu 	asfaltowego.(odcinekdł41 	mb)

Nawierzchnię zatoczki autobusowej się wykonać z betonu asfaltowego warstwy gr. 11 cm na 	podbudowie

z tłucznia (25+15cm) oraz 	warstwie odsączającej z piasku.

Dla właściwego odprowadzenia wód deszczowych planuje się wykonanie odcinka 	nowego rurociągu z rur PCV Ø 315 mm długości 35 mb, studni rewizyjno – połączeniowej z 	kręgów bet. Ø 1000mm oraz wydłużenie istniejącego przepustu z rur bet. Ø 600 mm o 5mb.

Parametry drogi

- długość odcinka planowanego do modernizacji		82 mb

- szerokość pasa jezdni					3,20 m

- spadek poprzeczny, jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu					I = 3%

Szczegółowy zakres planowanych robót

- roboty pomiarowe 						0,102 km

- rozebranie betonowych płyt drogowych			123 m2

- korytowanie warstwą gr. 10 cm w miejscu płyt		143 m2

- warstwa dolna podbudowy z tłucznia 20 cm			143 m2

- warstwa górna podbudowy z tłucznia gr.15 cm		143 m2

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca 4 i ścieralna 3 cm 				130 m2

- wykonanie koryta pod odcinek z płyt bet			131 m2

- warstwa odsączająca po nawierzchnię z płyt		123 m2

- ponowne ułożenie płyt bet.					123 m2

- załadowanie i wywiezienie urobku z korytowania		46 m3

Kanalizacja deszczowa:

- wykopy liniowe pod rurociąg, studnię			17 m3

- podłoże pod rurociąg 10 cm					2,1 m3

- rurociąg z rur pcv Ø 315 mm				35 mb

- studnia rewizyjna z kręgów bet. Ø 1000mm			1szt

- podłoże pod przedłużenie przepustu			4 m2

- wyk. odcinka rurociągu (wydłużenie przepustu)

z rur bet. Ø 600mm						5 m

- wykonanie ścianek czołowych dla rurociągów		1,44 m3

- zasypanie rurociągów					17 m3

Zatoczka autobusowa:

- wykorytowanie o gr.30 cm					45 m2

- warstwa odsączająca 10 cm					45 m2

- warstwa dolna podbudowy z tłucznia gr.25 cm			45 m2

- warstwa górna podbudowy z tłucznia gr.15 cm			45 m2

- nawierzchnia z mieszanki min. Bitumicznej warstwa wiążąca gr. 5cm.											45 m2

- warstwa ścieralna gr, 6 cm					45 m2

- krawężniki betonowe 15*30 cm na podbudowie			25 mb

- obrzeża betonowe na ławie i podsypce cem. piaskowej		25 mb

- chodniki z kostki brukowej gr.8,0 cm na podsypce

cementowo – piaskowej						37,5 m2

- Część 6 dotyczy zadania pn.” Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sławików – Lasaki.

Parametry drogi

- długość odcinka planowanego do modernizacji			335mb

- szerokość pasa jezdni						3 m

- spadki podłużne 						0,2 - 6%

- spadek poprzeczny zmienny, jednostronny w kierunku naturalnego skłonu terenu, I= 2- 3%

Szczegółowy zakres planowanych robót

ETAP II  (w km.1+770 – 2+105) L= 335 mb

- rozbiórka płyt drogowych(335*3)+20 mijanka			1025 m2

- korytowanie gr.20 cm w miejscu rozebranych płyt drogowych	1025 m2

- załadowanie i wywóz urobku z korytowania

na odl. do 3km.							205 m3

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku			1025 m2

- wykonanie warstwy dolnej 20 cm z tłucznia kamiennego	1025 m2

- wykonanie warstwy górnej podbudowy 10cm z tłucznia

kamiennego							1025 m2

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 7 cm

(wiążąca 4 i ścieralna 3 cm)					963 m2

- obsypanie poboczy tłuczniem 					3,7 m3