Inwestor:

GMINA  RUDNIK

ul.Kozielska 1

47-411 RUDNIK

# OPIS TECHNICZNY

MODERNIZACJA UL. ŁAKOWEJ W GRZEGORZOWICACH

GMINA RUDNIK

Dane ogólne :

Inwestor		-	Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1,47-411 Rudnik

## Zakres rzeczowy           -	Modernizacja ul. Łąkowej w Grzegorzowicach

Lokalizacja     	ul. Łąkowa Grzegorzowice

Lokalizację drogi przedstawiono na mapie poglądowej Gminy Rudnik mapie orientacyjnej 1:10.000 oraz mapie zasadniczej, sytuacyjno -wysokościowej w skali 1:1.000.

2. Stan istniejący

Na odcinku

- km 0+000 do 0+054 - droga o nawierzchni żużlowej,

- km 0+054 do 0+101 - droga o nawierzchni żwirowej,

- km 0+101 do 0+235 - droga o nawierzchni tłuczniowej,

Wjazdy: nawierzchnia tłuczniowa z wyjątkiem zjazdu na drogi gruntowe

3. Opis projektowanych robót

Na odcinku

- km 0+000 do 0+054 - zebranie nawierzchni żużlowej na odkład, wykonanie koryta głębokości 20 cm z odwozem urobku na odległość 2 km, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr 23 cm i nawierzchni asfaltobetonowej gr. 7 cm

- km 0+054 do 0+101 - zebranie nawierzchni żwirowej na odkład, wykonanie koryta głębokości 20 cm z odwozem urobku na odległość 2 km, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 23 cm i nawierzchni asfaltobetonowej gr. 7 cm,

- km 0+101 do 0+235 - wzmocnienie istniejącej podbudowy z wykonaniem warstwy podbudowy gr. 7 cm, wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 7 cm,

Wjazdy:

- o nawierzchni tłuczniowej: wzmocnienie istniejącej podbudowy z wykonaniem warstwy podbudowy gr. 7 cm, wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 7 cm,

- zjazdy na drogi gruntowe: wykonanie koryta głębokości 20 cm, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 23 cm i nawierzchni asfaltobetonowej gr. 7 cm,

Przepust:

W km 0+172 wykonać przepust z rur PCV fi 160 długości 8,0 m

- długość odcinka planowanego do remontu			235 mb

- szerokość pasa jezdni						3,0 m

- spadek poprzeczny  						I= 2- 4%

4. Uzgodnienia

Z uwagi na projektowane wykonanie nawierzchni 
w granicach pasa drogowego odstąpiono od dokonania uzgodnień 
z użytkownikami urządzeń podziemnych.

Ewentualne urządzenia podziemne nie będą kolidować z projektowanym zakresem robót.