CZĘŚĆ  OPISOWA

do dokumentacji projektowo kosztorysowej zad.2. pn.”Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych Ponięcice - Błażejowice”

Dane ogólne :

Inwestor		-	Gmina Rudnik, ul.Kozielska 1,  47-411 Rudnik

Projektant                -	Zakład Usługowy Projektowania i Wykonawstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego i Ogólnego „MELIOR-BUD”, 44-240 Żory, ul.Rybnicka 50

Podstawa

opracowania	Umowa Nr ZP. 342-02-2/09 z dnia 17.04.2009 r. 
o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zawarta z Gminą Rudnik.

## Zakres rzeczowy           -	Modernizacja odcinka drogi o długości 1330 mb
 – ul. Leśna w  Ponięcicach

Lokalizacja     	Planowany do modernizacji odcinek drogi położony jest w północnej części sołectwa Ponięcice na terenie gminy Rudnik. Droga stanowi połączenie z sołectwem Błażejowice gm. Cisek w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Modernizacja będzie przeprowadzona na odcinku od budynku (nieczynny obiekt handlowy) do granicy gminy Rudnik.

Lokalizację drogi przedstawiono na mapie poglądowej Gminy Rudnik w skali 1:25.000, mapie orientacyjnej 1:10.000, mapach zasadniczych, sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 oraz mapie ewidencyjnej 1:5000.

2. Stan istniejący

Planowany do modernizacji istniejący odcinek drogi (1330mb) na długości 76 mb posiada znacznie uszkodzoną nawierzchnię asfaltową, na długości 427 mb nawierzchnię z żelbetowych płyt drogowych ograniczonych krawężnikami betonowymi, natomiast odcinek drogi o długości 827 to wzmocniona ścinkami asfaltowymi podbudowa z tłucznia kamiennego. Obecna szerokość jezdni mieści się w granicach 2,80 – 3,0m, bez poboczy. Planowane poszerzenia drogi stanowią obecnie nierówny, nieumocniony, porośnięty roślinnością teren gruntowy.

3. Założenia projektowe

Projekt zakłada:

- na odcinku 76 mb - rozbiórkę uszkodzonej nawierzchni asfaltowej, poszerzenie i utwardzenie poboczy, wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szer.3,0m.

- na odcinku 427 mb – rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych, rozbiórkę krawężników, korytowanie z wywozem do 1 km, wykonanie warstwy odsączającej z piasku 10 cm, podbudowy z tłucznia kamiennego warstwy dolnej 20 i górnej 10 cm oraz nawierzchni z betonu asfaltowego

- na odcinku 827 mb – wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym (7 cm) z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz poszerzenie boboczy.

Zakres rzeczowy

- długość odcinka planowanego do modernizacji		1330 mb

- szerokość pasa jezdni						3,00 m

- pobocza utwardzone o szer, po					0,2 m

- wykonanie 2 mijanek (2*15m) w miejscu wskazanym przez Inwestora

- spadki podłużne 							0 – 1,8%

- spadek poprzeczny,  jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu w kierunku pot. Dzielniczka	I=  2-3%

Projektowany zakres  robót:

ETAP I – w km.0+000-0+503

- roboty pomiarowe 								0,503 km

- mechaniczna rozbiórka nawierzchni asfaltowej				228 m2

- korytowanie i podbudowa pod pobocza	          				30,4 m2

- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem				258,4 m2

- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych				1281 m2

- korytowanie warstwą 30 cm			 		         1484,8 m2

- wywóz urobku na odl 1 km. 						462,1 m3

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku			        1484,8 m2

- wykonanie podbudowy z tłucznia (20+10cm)			        1484,8 m2

- wykonanie nawierzchni asfaltowej (4+3cm)			       1539,0 m2

- wyrównanie  poboczy tłuczniem						5,53 m3

ETAP II – w km.0+503-1+330

- roboty pomiarowe 								0,827 km

- korytowanie i podbudowa pod pobocza i mijankę     			363,8 m2

- wywóz urobku na odl.1 km						72,7 m3

- podbudowa	z tłucznia kamiennego					363,8 m2

- profilowanie i zagęszczenie istn. podłoża			       2481,0 m2

- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem			       2844,8 m2

- wykonanie nawierzchni asfaltowej (4+3cm)			       2511,0 m2

- wyrównanie  poboczy tłuczniem						9,09 m3

4. Uzgodnienia i uwagi

Z uwagi na projektowaną modernizację w granicach pasa drogowego odstąpiono od dokonania uzgodnień z użytkownikami urządzeń podziemnych.

Ewentualne urządzenia podziemne nie będą kolidować z projektowanym zakresem robót.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie.