CZĘŚĆ  OPISOWA

do dokumentacji projektowo kosztorysowej zad.3. pn.”Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych Ponięcice - Sławików”

Dane ogólne :

Inwestor		-	Gmina Rudnik, ul.Kozielska 1,  47-411 Rudnik

Projektant                -	Zakład Usługowy Projektowania i Wykonawstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego i Ogólnego „MELIOR-BUD”, 44-240 Żory, ul.Rybnicka 50

Podstawa

opracowania	Umowa Nr ZP. 342-02-2/09 z dnia 17.04.2009 r. 
o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zawarta z Gminą Rudnik.

## Zakres rzeczowy           -	Modernizacja odcinka drogi o długości 400 mb
 w  Ponięcicach

Lokalizacja     	Planowany do modernizacji odcinek drogi położony jest w sołectwie Ponięcice na terenie gminy Rudnik. Stanowi on przedłużenie istniejącej drogi o nawierzchni z płyt drogowych w kierunku wsi Sławików.

Lokalizację drogi przedstawiono na mapie poglądowej Gminy Rudnik w skali 1:25.000, mapie orientacyjnej 1:10.000 oraz mapie ewidencyjnej 1:5000.

2. Stan istniejący

Planowany do modernizacji istniejący odcinek drogi o długości 400mb  posiada obecnie nawierzchnię z tłucznia kamiennego o szer.3,0m. Nawierzchnia wymaga oczyszczenia, wyprofilowania i wyrównania przed ułożeniem płyt drogowych.

3. Założenia projektowe

Z uwagi na istniejącą nawierzchnię z płyt drogowych na początkowym odcinku drogi projektuje się ułożenie dalszego odcinka o dł. 400mb również 
z żelbetowych płyt drogowych, zdemontowanych z odcinka drogi Ponięcice – Błażejowice.

Zakres rzeczowy

- długość odcinka planowanego do modernizacji		400 mb

- szerokość pasa jezdni						3,00 m

- bez poboczy

- spadek poprzeczny,  jednostronny w kierunku

naturalnego skłonu terenu 					I=  2-3%

Projektowany zakres  robót:

- roboty pomiarowe 								0,400 km

- oczyszczenie, wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni

400mb * 3,0m								1200 m2

- wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym

z zagęszczeniem mechanicznym gr 5 cm

400*3,0*0,05									60 m3

- transport płyt betonowych samochodami skrzyniowymi

z odl. 1 km

0,37t/m2 * 1200m2								444 t

- ułożenie żelbetowych płyt drogowych 3*0,8*0,15

na przygotowanym podłożu					1200m2

4. Uzgodnienia i uwagi

Z uwagi na projektowaną modernizację w granicach pasa drogowego odstąpiono od dokonania uzgodnień z użytkownikami urządzeń podziemnych.

Ewentualne urządzenia podziemne nie będą kolidować z projektowanym zakresem robót.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie.