METRYKA PROJEKTU

## TEMAT: PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU OŚRODKA ## ZDROWIA DLA POTRZEB ZAKADU OPIEKI ## ZDROWOTNEJ LOKALIZACJA: Rudnik ul. Kozielska 2 działka nr 217/1; 218/1 INWESTOR: Urząd Gminy w Rudniku ul. Kozielska 1

BRANŻA: ARCHITEKTURA + TECHNOLOGIA

| Projektant: | arch. Bernard Łopacz | Nr 171/91/OP |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie: | arch. Henrieta Woźniak | Nr 107/02 |  |
| Opracowanie: | techn. Michaela Paniczek | Nr 107/02 |  |

# Sierpień, 2005

Opis techniczny do projektu budowlanego

przystosowania budynku ośrodka zdrowia

dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej

1.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budowlana

- inwentaryzacja fotograficzna

- wizja lokalna

2. Obowiązujące przepisy budowlane

- Ustawa Prawo Budowlane  z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89 poz. 414),

ostanie nowelizacje z  dnia 27.03.2003 - Dz. U. Nr 80 poz. 718 oraz

z dnia 16.04.2004 - Dz. U. Nr 93 poz. 888

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -

Dz. U. Nr 75 poz. 690

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 zmieniające wyżej wymienione rozporządzenie - Dz. U. Nr 109 poz. 1156

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003r

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia  MP i PS

W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005r w sprawie wymagań

Jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia

I urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

Dz. U. Nr 116 poz. 985

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie istniejącego obiektu do wymagań określonych

dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie

wymagań ogólnobudowlanych (Rozdział 4) oraz załącznik nr 2 - wymagania szczegółowe,

jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia przychodni.

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek dostosowania pomieszczeń i urządzeń

Do wymagań i Rozporządzenia w terminie do 31 grudnia 2008 roku

(&76 Rozdział 7, Przepisy przejściowe i końcowe)

Zakres niniejszego opracowania obejmuje funkcję obiektu, niezbędne roboty

budowlane oraz koncepcję wyposażenia technologicznego pomieszczeń.

4. Lokalizacja

Istniejący budynek  Ośrodka Zdrowia znajduje się w Rudniku przy

ul. Kozielskiej nr 2. Powiat Racibórz.

Działka terenu graniczy od strony zachodniej z ulicą Kozielską, od północy i południa z działkami zabudowy jednorodzinnej , a po stronie wschodniej istnieją tereny rolnicze niezagospodarowane.

5.  Charakterystyka budynku

Budynek  III - kondygnacyjny (2 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna) na planie prostokąta, piętrowy, całkowicie podpiwniczony ze stropodachem.

Budynek stanowi funkcję Ośrodka Zdrowia na wsi.

Na poziomie parteru zlokalizowane są: rejestracja, poczekalnia, gabinety lekarskie,

gabinet zabiegowy, gabinet EKG, WC dla klientów oraz personelu a także magazyny i szatnia dla pracowników. Na poziomie piętra istnieje gabinet stomatologiczny, WC dla klientów, Pomieszczenie porządkowe dla sprzątaczki z łazienką, oraz pomieszczenia biurowe. Dostęp do poszczególnych lokali klatką schodową.                                           Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. W piwnicy znajduje się kotłownia oraz pomieszczenia gospodarcze - poza opracowaniem.

6. Opis stanu istniejącego

Opis funkcji

Budynek posiada funkcję użyteczności publicznej Wiejski Ośrodek Zdrowia na kondygnacjach parteru oraz I piętra. Omawiany lokal dostępny jest z  zewnątrz za pomocą schodów zewnętrznych od strony ulicy Kozielskiej. Budynek posiada także drugie wejście

schodami zewnętrznymi bezpośrednio na klatkę schodową wewnętrzną od strony podwórka.

Zestawienie pomieszczeń i powierzchni istniejącej:

PARTER – POZ. 0,00 m

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedsionek /wykł.PCV/ | 3,12 |
| 2 | Poczekalnia /wykł.PCV/ | 26,07 |
| 3 | Rejestracja /wykł.PCV/ | 12,30 |
| 4 | Gabinet zabiegowy /wykł.PCV/ | 24,02 |
| 5 | Gabinet lekarski /wykł.PCV/ | 17,94 |
| 6 | Gabinet lekarski /wykł.PCV/ | 22,53 |
| 7 | Komunikacja /wykł.PCV/ | 9,64 |
| 8 | Klatka schodowa /pł.ceram./ | 10,60 |
| 9 | WC /wykł.PCV/ | 3,41 |
| 10 | WC /wykł.PCV/ | 3,62 |
| 11 | Gabinet EKG /wykł.PCV/ | 9,44 |
| 12 | WC /wykł.PCV/ | 1,89 |
| 13 | Szatnia /wykł.PCV/ | 10,0 |
| 14 | Magazyn /wykł.PCV/ | 7,72 |
| 15 | Magazyn /wykł.PCV/ | 8,57 |
| 16 | Magazyn /wykł.PCV/ | 8,38 |
|  | RAZEM | 179,25m2 |

PIĘTRO  – POZ. +2,98 m

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Komunikacja /wykł.PCV/ | 11,95 |
| 1.2 | WC | 1,74 |
| 1.3 | WC | 1,74 |
| 1.4 | Stomatolog /pł.ceram./ | 10,91 |
| 1.5 | Stomatolog /pł.ceram./ | 15,48 |
| 1.6 | Poczekalnia /wykł.PCV/ | 12,30 |
| 1.7 | Magazyn | 11,85 |
| 1.8 | Łazienka | 4,64 |
| 1.9 | Pomieszczenie porządkowe | 3,46 |
| 1.10 | Komunikacja | 9,45 |
| 1.11 | Sekretariat | 11,45 |
| 1.12 | Biuro | 30,24 |
| 1.13 | Biuro | 25,50 |
| 1.14 | Magazyn | 10,72 |
| 1.15 | Łazienka | 5,64 |
| 1.16 | Kierownik Ośrodka | 10,78 |
|  | RAZEM | 166,43m2 |

Powierzchnia zabudowy istniejąca   - 239,2 m2

7.  Opis stanu projektowanego

###### Opis funkcji

W przebudowanym lokalu na poziomie parteru znajdować będą się gabinet pediatryczny, gabinet lekarza ogólnego z poczekalniami, recepcja, gabinet zabiegowy,

WC dla pacjentów, oraz WC dla inwalidy z miejscem przeznaczonym do przewijania niemowląt.

Przy gabinecie pediatrycznym zlokalizowano separatkę ze śluzą z dostępem z poczekalni

oraz bezpośrednio z gabinetu.,

Na poziomie parteru przygotowano także powierzchnię pod punkt apteczny.

Pomieszczenia punktu aptecznego dostępne z zewnątrz osobnym wejściem.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych dźwigiem platformowym i przez przedsionki do punktu

aptecznego.

UWAGA! Pomieszczenia punktu aptecznego nie są tematem niniejszego opracowania

i wymagają indywidualnego uzgodnienia.

Natomiast na piętrze usytuowano: poczekalnie, gabinet ginekologiczny z kabiną sanitarną dla pacjentek, pomieszczenie dla położnej dostępne z komunikacji oraz z gabinetu ginekologicznego, gabinet lekarski specjalistyczny - laryngolog i neurolog (specjaliści przyjmować będą w innych porach lub w inne dni). Zaprojektowano tutaj także pomieszczenie porządkowe dla sprzątaczki, szatnię dla personelu z WC, pomieszczenie dla administracji oraz dyrektora a także WC dla pacjentów. Istniejący gabinet stomatologiczny

bez zmian.

Zestawienie pomieszczeń i powierzchni projektowanej:

PARTER – POZ. 0,00 m

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedsionek /pł.ceram./ | 10,48 |
| 2 | Poczekalnia /pł.ceram./ | 22,49 |
| 3 | Rejestracja /pł.ceram./ | 9,71 |
| 4 | Poczekalnia /pł.ceram./ | 10,75 |
| 5 | Gabinet lekarski /pł.ceram./ | 12,91 |
| 6 | Gabinet zabiegowy /pł.ceram./ | 18,53 |
| 7 | Gabinet lekarski /pł.ceram./ | 12,99 |
| 8 | Separatka /pł.ceram./ | 5,65 |
| 9 | Śluza /pł.ceram./ | 3,66 |
| 10 | WC pacjentów /pł.ceram./ | 4,08 |
| 11 | Komunikacja /pł.ceram./ | 17,84 |
| 12 | WC inwalidy /pł.ceram./ | 4,51 |
|  | RAZEM | 133,60m2 |

Powierzchnia przeznaczona na pomieszczenia apteki

poza opracowaniem - 47,59m2

PIĘTRO  – POZ. +2,98 m

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Komunikacja /pł.ceram./ | 22,17 |
| 1.2 | WC pacjentów /pł.ceram./ | 2,17 |
| 1.3 | Rejestracja gabinetu stomatologicznego /pł.ceram./ | 8,84 |
| 1.4 | Gabinet stomatologiczny /pł.ceram./ | 15,48 |
| 1.5 | Poczekalnia /pł.ceram./ | 12,30 |
| 1.6 | Gabinet ginekologiczny /pł.ceram./ | 17,70 |
| 1.7 | WC /pł.ceram./ | 2,57 |
| 1.8 | Pomieszczenie położnej /pł.ceram./ | 11,45 |
| 1.9 | Poczekalnia /pł.ceram./ | 15,85 |
| 1.10 | Komunikacja /pł.ceram./ | 4,81 |
| 1.11 | Administracja /pł.ceram./ | 13,96 |
| 1.12 | Gabinet dyrektora /pł.ceram./ | 13,48 |
| 1.13 | Szatnia /pł.ceram./ | 11,66 |
| 1.14 | WC personelu /pł.ceram./ | 3,10 |
| 1.15 | Pomieszczenie porządkowe /pł.ceram./ | 2,08 |
| 1.16 | Magazyn bielizny czystej /pł.ceram./ | 2,60 |
| 1.17 | Gabinet lekarski /pł.ceram./ | 13,80 |
|  | RAZEM | 174,02m2 |

Powierzchnia zabudowy istniejąca   - 239,2 m2

Powierzchnia zabudowy projektowana (dźwig platformowy)   – 2,24 m2

###### Wyposażenie w sprzęt i meble według rysunków:

###### Rzut parteru – projekt- TECHNOLOGIA - rys. nr 11,12

Rzut piętra – projekt - TECHNOLOGIA - rys. nr 13

UWAGI!

Ze względu na to, że poczekalnia jest tylko jedna dla dzieci zdrowych i chorych, godziny przyjęć zostaną podzielone tzn. w innych godzinach przyjmowane będą dzieci zdrowe

a w innych godzinach dzieci chore.

Wózki dziecięce w czasie trwania wizyty u lekarza pediatry odstawione będą

w poczekalni przy wyjściu z przedsionka, natomiast dostęp na parter z wózkami dziecięcymi

dźwigiem platformowym projektowanym.

Ze względu na to, że gabinet laryngologa i neurologa znajduje się w jednym gabinecie lekarskim, wyznaczone zostaną inne godzinny lub inne dni przyjmowania pacjentów.

Zużyty sprzęt medyczny przechowywany będzie w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu w piwnicy w lodówce. Dostęp do pomieszczeń piwnicy wewnętrzną klatką schodową a także bezpośrednio z zewnątrz.

###### Zatrudnienie

W Ośrodku Zdrowia zatrudnionych będzie do 15 osób.

###### Wejście dla inwalidy

Lokal przygotowany jest do wejścia dla osoby niepełnosprawnej na poziom parteru oraz

poziom piętra za pomocą dźwigu platforomowego dla osób niepełnosprawnych

z napędem elektrycznym wykonany na zamówienie, według dołączonej oferty.

8. Roboty budowlane

UWAGA! PONIŻSZY OPIS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI

"RZUT PARTRERU" SCHEMAT PRZERÓBEK BUDOWLANYCH ORAZ

"RZUT PIĘTRA" SCHEMAT PRZERÓBEK BUDOWLANYCH

- ZEWNĘTRZNE

Roboty związane z wejściem głównym do budynku

Istniejące schody zewnętrzne do wyburzenia. Projektowane schody zewnętrzne

o wymiarach 15x35cm wykonać jako żelbetowe w deskowaniu traconym,

zbrojenie: Ø 8 co 15 cm; rozdzielcze Ø 6 co 30cm. Należy wykonać fundament pod

pierwszy stopień biegu schodowego o szerokości 30cm, poziom posadowienia fundamentu

-1,0 metra poniżej poziomu terenu. Stopnie należy wyłożyć płytkami ceramicznymi

mrozoodpornymi, antypoślizgowymi. Balustradę istniejącą zdemontować

a następnie zamontować balustradę ze stali nierdzewnej wysokości 1,10 metra.

Wykonanie dźwigu platformowego ściśle według zaleceń producenta,

zgodnie z dołączoną ofertą.

Roboty związane z bocznym wejściem do budynku

Istniejące schody zewnętrzne przy bocznym wejściu należy wyłożyć płytkami

ceramicznymi mrozoodpornymi, antypoślizgowymi. Tynk na istniejącej ścianie pod

schodami zewnętrznymi należy całkowicie skuć, otynkować tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5cm a następnie pomolawać farbą olejną. Istniejącą balustradę zdemontować a następnie zamontować balustradę ze stali nierdzewnej wysokości 1,10 metra.

Projektowane zadaszenia nad wejściami do budynku wykonać z płyt

poliwęgalnowych, komorowych, bezbarwnych. Profile lakierowane proszkowo z

uszczelkami. Wkręty ze stali nierdzewnej. Wykonane na zamówienie według zaleceń

producenta.

Cokół zewnętrzny należy oczyścić z istniejącej farby następnie pomalować

farbą akrylową wodoodporną. Około 15% tynku cokołu do skucia i  ponownego otynkowania.

Istniejący balkon na poziomie piętra do wyburzenia, demontaż balustrady

stalowej.

- WEWNĘTRZNE

PARTER

8.1 Roboty związane z podłożem

- W adaptowanych pomieszczeniach zdjąć starą wykładzinę, oczyścić istniejące

podłoże betonowe a następnie ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju.

płytki muszą być odporne na działanie środków myjąco - dezynfekujących.

Cokoły przy podłogach do wysokości co najmniej 0,08 metra, z materiałów jak podłogi.

Styki cokołów z posadzką powinny być zaokrąglone.

- w pomieszczeniach nr 7,8,9 płytki ceramiczne w dobrym stanie do zachowania.

- Posadzkę z płytek na istniejącej klatce schodowej wewnętrznej łączącej parter z piętrem

należy skuć i ułożyć nową posadzkę z płytek ceramicznych antypoślizgowych.

8.2 Roboty murarskie

- Wyburzyć ścianki działowe w pomieszczeniu NR10

- Zamurowania w ścianach wykonać z cegły ceramicznej dziurawki na zaprawie

cementowo wapiennej a następnie otynkować

- Projektowane ścinki działowe wykonać z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym ocynkowanym z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 8cm

- W miejscach wykonania projektowanych otworów drzwiowych oraz powiększenia

istniejących otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych należy założyć

kształtowniki stalowe o przekroju oraz długościach podanych na rysunku.

Nadproża należy następnie obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi.

- W trakcie wykonywania prac budowlanych w miejscach poszerzenia istniejących

otworów drzwiowych należy sprawdzić długość oparcia istniejących nadproży

jeżeli długość oparcia będzie niewystarczająca należy wykonać nadproża

stalowe 2L50x50

- w istniejących ściankach działowych w miejscach projektowanych otworów

drzwiowych wykonać nadproża stalowe z 2 L50x50 o długościach podanych

na rysunku.

- do zamurowania okno na klatce schodowej wewnętrznej o wymiarach 62x58cm,

o grubości ściany 42cm + styropian 15cm, po zamurowaniu otynkować od wewnątrz

tynkiem cem-wap gr. 1,5cm i pomalować farbą akrylową, od zewnątrz otynkować

tynkiem mineralnym na siatce i pomalować fragment w kolorze istniejącej elewacji.

- w pomieszczeniu NR 2 w ścianie zewnętrznej należy wykonać otwór

drzwiowy poprzez wyburzenie ściany parapetowej, nadproże bez zmian, drzwi

nowoprojektowane o wymiarach 90x200cm+naśietle=40cm

8.3 Roboty wykończeniowe

- ściany w pomieszczeniach sanitarnych należy wyłożyć płytkami ceramicznymi

do wysokości 2,05 metra

- ściany przy umywalkach i zmywakach należy wyłożyć płytkami ceramicznymi

do wysokości 1,60 metra i szerokości co najmniej 0,6 metra poza obrys urządzenia

- około 10% tynków do skucia, ponownie otynkować i gładzić szpachlą gipsową

- istniejące ściany i sufity gładzić szpachlą gipsową

- malowanie ścian - farbą akrylową wewnętrzną 2x

- wykonanie sufitów podwieszanych na ruszcie stalowym ocynkowanym fragmentami

- stolarka okienna PCV - wymieniona bez zmian

- stolarka drzwiowa - zewnętrzna wymieniona bez zmian, wewnętrzna drewniana

gładka typu PORTA, montować drzwi typu PORTA z ościeżnicami przylgowymi w ścianach o szerokości powyżej 25cm.

Drzwi do WC muszą posiadać kratkę wentylacyjną.

- wentylacja grawitacyjna w wymaganych pomieszczeniach poprzez podłączenie

do istniejących kominów wentylacyjnych.

W miejscach wymagających poziomego podłączenia wykonać z rury SPIRO

Ø150.

UWAGA!

W trakcie wykonywania prac należy wykonać ekspertyzę kominiarską w celu

uzyskania informacji na temat drożności kanałów oraz możliwości podłączenia.

- Balustradę na istniejących schodach wewnętrznych zdemontować, wykonać nową

balustradę ze stali nierdzewnej o wysokości 1,10 metra, mocowanej od wewnętrznej

strony duszy schodów.

- WEWNĘTRZNE

PIĘTRO

8.4 Roboty związane z podłożem

- W adaptowanych pomieszczeniach zdjąć starą wykładzinę, oczyścić istniejące

podłoże betonowe a następnie ułożyć płytki ceramiczne antypoślizgowe na kleju.

płytki muszą być odporne na działanie środków myjąco - dezynfekujących.

Cokoły przy podłogach do wysokości co najmniej 0,08 metra, z materiałów jak podłogi.

Styki cokołów z posadzką powinny być zaokrąglone.

- w pomieszczeniach nr 1.3 oraz 1.4 płytki ceramiczne w dobrym stanie do zachowania.

8.5 Roboty murarskie

- Wyburzyć ścianki działowe w pomieszczeniu NR 1.2 oraz częściowo w pomieszczeniu

NR 1.17

- Zamurowania w ścianach wykonać z cegły ceramicznej dziurawki na zaprawie

cementowo wapiennej a następnie otynkować

- Projektowane ścinki działowe wykonać z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym ocynkowanym z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 8cm

- W miejscach wykonania projektowanych otworów drzwiowych oraz powiększenia

istniejących otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych należy założyć

kształtowniki stalowe o przekroju oraz długościach podanych na rysunku

Nadproża należy następnie obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi.

- W trakcie wykonywania prac budowlanych w miejscach poszerzenia istniejących

otworów drzwiowych należy sprawdzić długość oparcia istniejących nadproży

jeżeli długość oparcia będzie niewystarczająca należy wykonać nadproża

stalowe 2L50x50

- w istniejących ściankach działowych w miejscach projektowanych otworów

drzwiowych wykonać nadproża stalowe z 2 L50x50 o długościach podanych

na rysunku.

- w pomieszczeniu NR 1.9 w ścianie zewnętrznej należy poszerzyć istniejący otwór

drzwiowy poprzez wyburzenie węgarków, nadproże bez zmian, drzwi

nowoprojektowane o wymiarach 102x212cm

8.6 Roboty wykończeniowe

- ściany w pomieszczeniach sanitarnych należy wyłożyć płytkami ceramicznymi

do wysokości 2,05 metra

- ściany przy umywalkach i zmywakach należy wyłożyć płytkami ceramicznymi

do wysokości 1,60 metra i szerokości co najmniej 0,6 metra poza obrys urządzenia

- około 10% tynków do skucia, ponownie otynkować i gładzić szpachlą gipsową

- istniejące ściany i sufity gładzić szpachlą gipsową

- malowanie ścian - farbą akrylową wewnętrzną 2x

- wykonanie sufitów podwieszanych na ruszcie stalowym ocynkowanym fragmentami

- stolarka okienna PCV - wymieniona bez zmian

- stolarka drzwiowa - zewnętrzna wymieniona bez zmian, wewnętrzna drewniana

gładka typu PORTA, montować drzwi typu PORTA z ościeżnicami przylgowymi w ścianach o szerokości powyżej 25cm.

Drzwi do WC muszą posiadać kratkę wentylacyjną.

- wentylacja grawitacyjna w wymaganych pomieszczeniach poprzez podłączenie

do istniejących kominów wentylacyjnych.

W miejscach wymagających poziomego podłączenia wykonać z rury SPIRO

Ø150.

UWAGA!

W trakcie wykonywania prac należy wykonać ekspertyzę kominiarską w celu

uzyskania informacji na temat drożności kanałów oraz możliwości podłączenia.

UWAGA!

Zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe muszą posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Techniki Budowlanej

9. Zagospodarowanie terenu

Zgodnie z planem zagospodarowania.

Od strony elewacji wejściowej należy skuć istniejące utwardzenie - około 165 m2

i wykonać nowe utwardzenie.

Utwardzenie parkingów i dojazdów wykonać z następujących warstw

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa - gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) - gr. 20 cm

Utwardzenie dojść wykonać z następujących warstw

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa - gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) - gr. 15 cm

Wszelkie  zmiany bez zgody autora są nie dopuszczalne i chronione ustawowo

/DZ.U Nr 24,poz. 83 z dnia 04 .02. 1994 r/

autor: arch. Bernard Łopacz

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1: 1000

LEGENDA :

Granica działki

Budynek Ośrodka Zdrowia podlegający opracowaniu

utwardzenia

zieleń

P

Parkingi  dla samochodów osobowych

d

Dźwig paltformowy dla osób niepełnosprawnych

k

Kontener zamykany na śmieci

- - wejście  do Ośrodka Zdrowia

2 -  wejście do apteki

3  - wejście boczne do budynku

4 - wjazd do garażu

5 - wejścia do pomieszczeń piwnicy

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  | Skala 1:1000 |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja: | Rudnik ul. Kozielska 2, działki nr 217/1; 218/1 | rys. nr 1 |
| Inwestor: | Urząd Gminy w Rudniku ul. Kozielska 1 |  |
| Autor: | arch. Bernard Łopacz | Lipiec, 2005 |

##### OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia.

Celem opracowania są przeróbki budowlane zewnętrzne i wewnętrzne wraz z

dźwigiem platformowym  dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczeń do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21.09.1992 roku. Zakres opracowania  projektu architektoniczno-budowlanego dotyczy inwentaryzacji budynku, koncepcji oraz projektu technologii wraz ze schematem przeróbek budowlanych.

2.   LOKALIZACJA

Opracowanie dotyczy budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego przy

ul. Kozielskiej nr 2 w Rudniku.

Od strony  zachodniej   budynek skierowany jest do ulicy Kozielskiej, od strony północnej

Oraz południowej działka graniczy  z zabudową jednorodzinną.

###### 3.   ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na działce istnieje wolnostojący budynek Ośrodka Zdrowia, dojścia utwardzone

oraz pochylnia jako wjazd do garażu na poziomie piwnic.

- PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Zagospodarowanie terenu ulega zmianie ze względu na projektowany

dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych  i parking dla 11 samochodów osobowych

oraz 1 miejsce postojowe dla samochodu dla osoby niepełnosprawnej.

Bilans powierzchni projektowanej:

Utwardzenie parkingów i dojazdów			325,0 m2

Utwardzenie dojść					  93,0 m2

Powierzchnia zajęta przez dźwig platformowy	  2,24 m2

420,24 m2

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczone i chronione ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

autor: arch. Bernard Łopacz

Zawartość projektu

- Metryka projektu

- Dokumenty formalno-prawne

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- Wypis z rejestru  gruntów

- Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

- Opinia nr 9-50/05 rzeczoznawcy ds. BHP

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

na cele budowlane

- Oświadczenie Projektanta

- Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Opis techniczny do projektu

3.  Rysunki

Rys. nr 1  Projekt zagospodarowania terenu z opisem	1:1000

INWENTARYZACJA

Rys. nr 2  Rzut parteru					1:100

Rys. nr 3  Rzut piętra					1:100

Rys. nr 4  Elewacje 					1:100

Rys. nr 5  Elewacje 					1:100

PROJEKT

Rys. nr 6  Rzut parteru

– schemat przeróbek budowlanych 	1:50

Rys. nr 7  Rzut piętra

– schemat przeróbek budowlanych 	1:50

Rys. nr 8  Elewacje 					1:100

Rys. nr 9  Elewacje 					1:100

Rys. nr 10  Rysunek szczegółowy 			1:25

- UZGODNIENIA

Rys. nr 11  Rzut parteru - TECHNOLOGIA

– uzgodnienie rzeczoznawcy ds. sanitarno epidemiologicznych	1:50

Rys. nr 12  Rzut parteru - TECHNOLOGIA

– uzgodnienie rzeczoznawcy ds. BHP					 1:50

Rys. nr 13  Rzut piętra - TECHNOLOGIA

– uzgodnienie rzeczoznawcy ds. BHP					 1:50

- Oferta dotycząca dźwigu platformowego

"ARCHIDOM"					Racibórz dn. 12.08.2005r

Bernard Łopacz

47-400 Racibórz

ul. Środkowa 5

Do Terenowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

w  Raciborzu ul. Batorego 4

Przedstawiam do zaopiniowania projekt przystosowania obiektu

Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Rudniku przy ul. Kozielskiej 2,

działki nr 217/1, 218/1.

Inwestor: Urząd Gminy w Rudniku, ul. Kozielska 5

W załączeniu 2 egzemplarze  dokumentacji technicznej.

Z upoważnienia inwestora

Bernard Łopacz

mgr inż. arch. Bernard Łopacz				Racibórz dn. 25.08.2005

ul. Żwirowa 17

47-400 Racibórz

Przynależność do Śląskiej Okręgowej Izby Architektów :

nr SL-0653

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany przystosowania obiektu Ośrodka zdrowia dla potrzeb zakładu opieki zdrowotnej - zlokalizowany przy ul. Kozielskiej 2 w Rudniku

na działkach nr 217/1 oraz 218/1 zrealizowany dla Urzędu Gminy w  Rudniku  ul. Kozielska 1,

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

### INFORMACJA DOTYCZĄCA

### PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat: 	Projekt architektoniczno - budowlany

Przystosowania obiektu ośrodka zdrowia Dla potrzeb zakładu

opieki zdrowotnej

Lokalizacja: 	Rudnik ul. Kozielska 2

działka nr  217/1 oraz 218/1

Inwestor: 		Urząd Gminy w Rudniku

Rudnik ul. Kozielska 1

| Projektant sporządzający informację: | mgr inż. arch. Bernard Łopacz | Nr 171/91/OP |  |
| --- | --- | --- | --- |

CZĘŚĆ OPISOWA

2.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje roboty budowlane w tym

roboty na wysokości i wykończeniowe.

2.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na działce istnieje wolnostojący budynek Ośrodka Zdrowia.

2.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi brak.

2.4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Zagrożenie występujące przy realizacji robót:

BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

- upadek pracownika z wysokości ponad 4m, uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej,

- porażenie prądem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne.

2.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych pracownik musi przejść

szkolenie okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku. Również

każdy pracownik powinien zapoznać się z zagrożeniami występującymi na tym

stanowisku oraz metodami bezpieczeństwa wykonywanej pracy na tym stanowisku.

2.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE

Wykaz środków zapobiegających niebezpieczeństwom:

Strefy prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych będą wydzielane i odgradzane

od czynnej części posesji taśmami i oznakowane stosownymi tablicami. W razie

zagrożenia pożarowego zostanie wykorzystany podręczny sprzęt gaśniczy oraz

pozostający na wyposażeniu. Ewentualna ewakuacja prowadzona będzie z przyjętymi

ogólnie zasadami, przy współudziale pracowników wykonujących prace budowlane.

Opracował:

mgr inż. arch. Bernard Łopacz