Załącznik nr 6

INFORMACJA DODATKOWA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotycząca prac remontowo - budowlanych w zakresie remontu sanitariatów przychodni.

ZAMAWIAJĄCY:

Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu

ul. Baczyńskiego 14

41 - 203 Sosnowiec

NIP: 6443505818

Odnosi się do następujących pozycji przedmiaru:

- Płytki ścienne - płytki ceramiczne zaliczające się do grupy II, o nasiąkliwości od 3-10 % wg. PN-EN-99 (ISO 10545-3), odporność na plamienie min. kl.2 wg. PN-EN-122, odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku min.kl. B wg. PN-EN-106, płytki szkliwione, wymiary i jakość powierzchni wg. PN-EN-98 (ISO 10545-2) – poz. 10d.1; poz. 88d.2; 
poz. 162d.3; poz. 239d.4; poz. 309d.5; poz. 379d.6.

- Płytki podłogowe gres - płytki zaliczające się do grupy I o nasiąkliwości nie większej niż 3% wg. PN-EN-99 (ISO 10545-3), IV klasa ścieralności, wymiary 
i jakość powierzchni wg. PN-EN-98, odporność na plamienie wg. PN-EN-122, odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku wg. PN-EN-106, wymiary i jakość powierzchni wg. PN-EN-98 (ISO 10545-2) – poz. 17d.1; poz. 95d.2; poz. 169d.3; poz. 246d.4; poz. 316d.5; poz. 387d.6