OPIS TECHNICZNY

INWESTOR:						GMINA   ZAGRODNO

Zagrodno  52

59 – 516 Zagrodno

OBIEKT:		Modernizacja  drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz.nr.348 , 32/3 gmina  Zagrodno

ADRES:						Olszanica działki nr.348 , 32/3

STADIUM:			Projekt budowlany - wykonawczy

BRANŻA:						Drogowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa z Zamawiającym.

- Mapa otrzymana od Zamawiającego.

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Wizja lokalna.

- Uzgodnienia branżowe.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

- Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - wykonawczy modernizacji  drogi gminnej w miejscowości Olszanica  gmina Zagrodno działki nr 348 oraz 32/3  – działki na której przebiega droga są własnością gminy Zagrodno

- Zakres opracowania obejmuje budowę nowej konstrukcji drogi . Droga posiada  włączenie z drogą  gminną gminy Zagrodno oraz z drogą wojewódzkiej nr 363 w km. 16 + 600 . Obecnie włączenie drogi gminnej będącej przedmiotem opracowania z drogą wojewódzką posiada uszkodzony przepust oraz zaniżoną nawierzchnię. Całość zamknięta jest w granicach działek będących własnością gminy za wyjątkiem bezpośredniego włączenia z drogą wojewódzką

3. STAN ISTNIEJĄCY.

- Teren objęty opracowaniem położony jest w miejscowości Olszanica gmina Zagrodno  Nawierzchnia drogi gruntowa , korpus drogi posiada odwodnienie na pobocze drogi .Niweleta nawierzchni przebiega na znacznym odcinku drogi wyżej od istniejącego przyległego terenu gruntów rolnych . W ciągu drogi istnieje wykonane   prowizorycznie odprowadzenie wód  opadowych z gospodarstwa ( km.0 + 380 ) na   przyległe  do drogi pole orne  . Dokonane odkrywki wskazują też ,że droga była utwardzana materiałem kamiennym w zależności od potrzeb .

- Występuje uzbrojenie w sieci w obrębie drogi

- wodociągowe

- energetyczne

Sieci przebiegają poza obszarem objętym opracowaniem

4. STAN PROJEKTOWANY.

- Projektuje się wykonanie:

Nawierzchni  jezdni z masy betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa kamiennego i warstwy odcinającej żwirowej

- Parametry obiektu:

Istniejący   w terenie pas drogowy  pozwala na wykonanie nawierzchni drogi o szerokości  od 3,0 m do 3,50 m  w tym zaprojektowano nawierzchnię o stałej szerokości 3,0 m  w km 0 + 020 do km. 0 + 172 oraz  3,50 m od km 0 + 172 do km 0+ 720 z utwardzonymi materiałem kamiennym poboczami z przeznaczeniem do wymijania się pojazdów .Od km 0 + 000 do km 0 + 020 zjazd z drogi wojewódzkiej  Ze względu na roboty ziemne i konstrukcję drogi  została ona podzielona na  odcinki

Odcinek  I    od km    0 + 020 do km   0 + 172  =    152  mb./    456 ,0  m2   nawierzchni

Odcinek  II   od km    0 + 172   do km 0 + 220  =     48   mb/     168,0 m 2    nawierzchni

Odcinek  III  od km    0 + 220   do km 0 + 264 =      44   mb/     154,0 m 2     nawierzchni

Odcinek  IV  od km    0 + 264   do km 0 + 365 =      99   mb/     346,5 m2    nawierzchni

Odcinek  V   od km    0 + 365   do km 0 + 490 =     125 mb/      437,5 m2       nawierzchni

Odcinek  VI  od km    0 + 490   do km 0  + 581=      91  mb/      318,5 m2    nawierzchni

Odcinek  VII od km    0 + 581  do km  0 + 720 =     139 mb/      486,5 m2    nawierzchni

Odcinek  VIII od km   0 + 000  do km  0 + 020 =       20 mb/      120 0 m2    zjazd na drogę wojewódzką Nr  363 w km 16 + 600

Razem długość projektowanej  przebudowy  drogi  wynosi  - 720,0   mb  / 2487 m2 nawierzchni ( warstwa górna ) oraz 939,2 m2  utwardzonych poboczy.

Kilometraż drogi w projekcie  nie pokrywa się z faktycznym kilometrażem drogi - został  on przyjęty dla potrzeb projektu tak by początek modernizacji znajdował się w km. 0 + 000 ( włączenie do drogi wojewódzkiej nr 363

4.3.    Przebieg drogi i  jej  lokalizacja została pokazana na planie sytuacyjnym .

Niweleta  drogi zasadniczo pozostanie na obecnym poziomie z minimalnym jej wyrównaniem i wyprofilowaniem

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

- Przyjęto konstrukcję drogi  dla kategorii ruchu KR1.

Odcinek I  - szerokość nawierzchni 3,0 m ,pobocza po 0,5 m ( 0 + 020 – 0 + 172 )

- warstwa  ścieralna  z betonu asfaltowego AC11S grubości  4 cm.

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 5 cm.

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

grubości 25 cm.

- warstwa odsączająca  żwirowa  grubości 10 cm

- korytowanie pod konstrukcję jezdną na głębokość 30 cm

Odcinek II - szerokość nawierzchni 3,5 m ,pobocza po 0,7 m ( 0 + 172 – 0 + 220 )

- warstwa  ścieralna  z betonu asfaltowego AC11S grubości  4 cm.

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 5 cm.

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

grubości 25 cm.

- warstwa odsączająca  żwirowa  grubości 10 cm

- korytowanie pod konstrukcję jezdną na głębokość 20 cm

Odcinek III - szerokość nawierzchni 3,5 m ,pobocza po 0,7 m ( 0 + 220 – 0 + 264 )

- warstwa  ścieralna  z betonu asfaltowego AC11S grubości  4 cm.

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 5 cm.

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

grubości 15 cm.

- korytowanie pod konstrukcję jezdną na głębokość 10 cm

Odcinek IV - szerokość nawierzchni 3,5 m ,pobocza po 0,7 m ( 0 + 264 – 0 + 365 )

- warstwa  ścieralna  z betonu asfaltowego AC11S grubości  4 cm.

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 5 cm.

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

grubości 25 cm.

- warstwa odsączająca  żwirowa  grubości 10 cm

- korytowanie pod konstrukcję jezdną na głębokość 25 cm

Odcinek V - szerokość nawierzchni 3,5 m ,pobocza po 0,7 m ( 0 + 365 – 0 + 490 ) )

- warstwa  ścieralna  z betonu asfaltowego AC11S grubości  4 cm.

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 5 cm.

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

grubości 25 cm.

- warstwa odsączająca  żwirowa  grubości 10 cm

- korytowanie pod konstrukcję jezdną na głębokość 35 cm

Odcinek VI - szerokość nawierzchni 3,5 m ,pobocza po 0,7 m ( 0 + 490 – 0 + 581 )

- warstwa  ścieralna  z betonu asfaltowego AC11S grubości  4 cm.

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 5 cm.

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

grubości 25 cm.

- warstwa odsączająca  żwirowa  grubości 10 cm

- korytowanie pod konstrukcję jezdną na głębokość 25 cm

Odcinek VII - szerokość nawierzchni 3,5 m ,pobocza po 0,7 m ( 0 + 581 – 0 + 720 )

- warstwa  ścieralna  z betonu asfaltowego AC11S grubości  4 cm.

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 5 cm.

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

grubości 25 cm.

- warstwa odsączająca  żwirowa  grubości 10 cm

- korytowanie pod konstrukcję jezdną na głębokość 35 cm

Odcinek VIII - szerokość nawierzchni 9,0 – 3,0  m , pobocza po 0,5 m ( zjazd km 0 + 000 – 0 + 020 )

- warstwa  ścieralna  z betonu asfaltowego AC11S grubości  4 cm.

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 5 cm.

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

grubości 25 cm.

- warstwa odsączająca  żwirowa  grubości 10 cm

- korytowanie pod konstrukcję jezdną na głębokość 20 cm

- Włączenie do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej

- na łączeniu nawierzchni bitumicznej z nawierzchnią gruntową należy ułożyć  krawężnik betonowy  15x30 na leżąco ( najazdowo ) – krawężnik  winien być ułożony  na ławie betonowej  B-15 szczegół przedstawia  rys nr  ….  Należy też na nawierzchni gruntowej na długości 10 m i szerokości 5,0 m  i grubości 15 cm po zawałowaniu utwardzić ją materiałem kamiennym 0/31,5 . Niweleta utwardzenia wyrównana do ułożonego krawężnika a co za tym idzie należy wykonać korytowanie na tym odcinku drogi .

5.3      Włączenie nowo wykonanej nawierzchni z istniejącą w ciągu  drogi w km 0 + 000
Styki z istniejącą nawierzchnią bitumiczną:

- na całej szerokości istniejącą nawierzchnię  należy  rozebrać (sfrezować) na głębokość . 4 cm i szerokości 0,50 m;

- oczyścić i skropić emulsją asfaltową szybko - rozpadową;

- ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm;

- styk nowej nawierzchni bitumicznej z istniejącą nawierzchnię należy   uszczelnić 
masą zalewową na gorąco trwale plastyczną lub taśmą bitumiczną samoprzylepną 
na gorąco;

- Przyjęto dla podbudowy:

- wartość modułu wtórnego E2 ≥ 100 MPa

- wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,00

Sprawdzenie przyjętych grubości nawierzchni

W oparciu o Wytyczne projektowania dróg klasy VI i VII technicznej WPD- dla

obciążenia ruchem  KR-1 i nośności podłoża G-3 ( piaski gliniaste ) przyjęto grubość

zastępczą Hz = 40 cm

H = ( 4 + 5 ) x 2 + 25 x 1,4 = 18 + 35 = 53 cm

H > Hz  53 > 40 cm

Sprawdzenie mrozoodporności

Hp = 0,9

Hm 40 x 0,9 = 36 cm

H > Hm

Wszystkie grubości warstw mierzone po zagęszczeniu – zaprojektowane warstwy

odpowiadają założeniom

6. ODWODNIENIE.

- Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie powierzchniowo poprzez układ spadków podłużnych i pochyleń poprzecznych ze skierowaniem wody opadowej  w istniejący teren W km 0 + 002,4 ( km liczony od krawędzi drogi wojewódzkiej nr 263   ) ze względu na stan techniczny zaprojektowano wymianę istniejącego przepustu o średnicy 40 cm na przepust o średnicy 60 cm. z ściankami czołowymi . Na wlotach  i wylotach  z przepustów należy skarpy rowu oraz dno umocnić płytami ażurowymi na długości po 1,0 m Rów przy drodze wojewódzkiej należy oczyścić po 20 m w każdą stronę licząc od przepustu

6.2 Należy przeprowadzać badania stopnia zagęszczenia gruntu przed wykonaniem warstwy

odsączającej oraz po wykonaniu podbudowy . Badaniom zagęszczenia podlegają także

pobocza ze względu na charakter swojej funkcji . Badania zagęszczenia przeprowadzić

należy raz na 100mb. drogi oraz na przepuście . Wskaźnik zagęszczenia 1,00

7. URZĄDZENIA OBCE.

- Nie przewiduje się przebudowy istniejących ogrodzeń  posesji.

8.     POBOCZA.

8.1. 	Przewiduje się wzmocnienie poboczy przy użyciu materiałów kamiennych ze względu na fakt , że spełniać one będą rolę nawierzchni przy wymijaniu się pojazdów  - (szerokość istniejącego pasa drogowego nie pozwala na wykonanie mijanek )  grubość uzupełnienia ( wzmocnienia pobocza ) winna wynosić  10 cm a wskaźnik zagęszczenia Is> 1,0

9. ORGANIZACJA RUCHU.

- Projekt organizacji ruchu docelowego na drodze gminnej  nie ulega zmianie

- Projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas trwania robót w ciągu drogi gminnej jest do sporządzenia przez wybranego wykonawcę, stosownie do jego potrzeb i możliwości realizacji zadania . Projekt podlega zaopiniowania przez Wójta Gminy i wydaniu decyzji przez Starostę Powiatu Złotoryjskiego

10.  WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBÓT.

- Projektuje się organizację budowy w sposób nie odbiegający od przeciętnych warunków organizacyjno-technicznych dla robót inżynieryjnych:

- prowadzone roboty należy oznakować zgodnie z obowiązującymi zasadami,

- wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót zgodnie  z obowiązującymi przepisami BHP;

- Przed rozpoczęciem robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy sporządza plan BiOZ, zawierający:

- część opisową, która zawiera:

- zakres robót,

- oznakowanie miejsca prowadzonych robót,

- realizację robót szczególnie niebezpiecznych,

- miejsca przechowywania dokumentów budowy.

- część rysunkową.

- Informacja do planu BiOZ stanowi oddzielne opracowanie.

11. Bilans inwestycji

Wykonanie koryta drogi głębokość korytowania       10 cm     - 158,4 m2  /   15,84 m3

20 cm     - 294,8 m2  /   58,96 m3

25 cm     - 684,0 m2  /  171,0  m3

30 cm     - 471,2 m2  /  141,36 m3

35 cm     - 950,4 m2  /  350,64 m3

-----------------------------

2558,8 m2     737,8 m3

Wykonanie warstwy odsączającej – 2559 – 198 = 2361 m2  / 236,1 m3

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy – 2559 m2

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – 2559 m2

Wykonanie  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – 2487 m2

Wykonanie utwardzonych  poboczy – 939,2 m2

Wykonanie przebudowy przepustu na zjeździe z drogi wojewódzkiej

Wykonanie najazdów z dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na przedmiotową drogę